PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL

PAVIMENTAÇÃO DA

VIA PROJETADA 27 (VP-27)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTO FLEXÍVEL

BAIRRO COLONINHA

GASPAR - SC

OUTUBRO/2020

# MEMORIAL DE CÁLCULO

DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL

(Concreto Asfáltico Usinado a Quente – C.B.U.Q. e Camadas Estruturais)

# INTRODUÇÃO

Visando a melhoria no sistema viário do município de Gaspar, o projeto de implantação da via projetada 27 (VP-27), localizada no bairro Gaspar Grande, apresenta obras de infra-estrutura de drenagem pluvial, pavimentação da via com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e urbanização com implantação pavimentação dospasseios.

# OBJETIVO

O Projeto tem por objetivo melhorar a mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida da população do bairro e dos demais moradores que utilizam a via.

A obra de pavimentação com CBUQ visa atender as seguintes características:

- Conforto ao tráfego com veículos;

- Resistência aos esforços verticais em função das cargas dos veículos;

- Resistência aos esforços horizontais gerada pelos tráfegos de veículos;

- Impermeabilização da área pavimentada, impedindo infiltrações das águas superficiais.

- DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL

- via projetada 27 (vp-27) – gaspar grande – gaspar – sc

| ITEM | NOME DA RUA | GABARITO DA VIA (M) |  |  | EXT. TOTAL DA VIA(M) | EXT. A PAVIMENTAR(M) | ÁREA PAV. (M²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P.ESQ. | CX.ROLAM. | P.DIR. |  |  |  |
| 01 | VP-27 | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 296,04 | 296,04 | 2.368,29 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 2.368,29 |

O	dimensionamento das diversas camadas constituintes do Pavimento foi feita mediante o método de dimensionamento de pavimentos flexíveis adotado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT (antigo DNER – método do Eng. Murillo Lopes de Souza) apoiando em metodologia para conceituação e obtenção dos parâmetros envolvidos, conforme recomendações e/ou orientação contidas no manual de projeto de Engenharia Rodoviária do DNIT.

- PARÂMETROS ENVOLVIDOS NO MÉTODO DE DIMENSIONAMENTO

- Índice de Suporte (ISC) CBR

Éutilizado no dimensionamento o ISC (Índice Suporte Califórnia) sem preocupação de corrigi-lo em função do Índice de Grupo dos materiais representativos do sub-leito.

- Fator Climático Regional

O coeficiente FR = fator climático regional, que objetiva levar em conta as variáveis de umidade dos materiais do pavimento durante as várias estações do ano o que se traduz pela variação de capacidade de suporte dos materiais . Esse fator tem variação de 0,2 até 5 (conforme tabela 35 fator climático do método), esse valor é tomado igual a 1 (FR = 1).

c)     Coeficiente de Equivalência estrutural (K)

São recomendados pelo járeferido manual do projeto do DNER e aqui adotamos, os seguintes coeficientes estruturais (K) para os diferentes materiais indicados para constituírem a estrutura do pavimento.

Tabela 1 – Coeficiente K em função do tipo de base

| TIPO DE PAVIMENTO | COEFICIENTE K |
| --- | --- |
| Base ou revestimento de concreto betuminoso usinado à quente CBUQ. | 2.0 |
| Base ou revestimento pré-misturado à quente de graduação densa. | 1.7 |
| Base ou revestimento pré — misturado à frio de graduação densa. | 1.4 |
| Base ou revestimento betuminoso por penetração | 1,2 |
| Brita graduada | 1.1 |
| Material Granular | 1.0 |

Adotamos genericamente, para a designação dos coeficientes estruturais e simbologia consagrada pelo uso do DNER.

Kr =	Coeficiente estrutural do revestimento betuminoso

Kb = 	Coeficiente estrutural da base

Ksb =	Coeficiente estrutural da Sub-base e,

d)   Espessura Mínima do revestimento Betuminoso

A fixação da espessura mínima a adotar para os revestimentos betuminoso é de vital importância na “performance” do pavimento, quanto a sua duração em termos de vida de projeto, e é ainda um dos pontos abertos na discussão da engenharia rodoviária, que se trate de proteger a camada da base contra os esforços impostos pelo tráfego, que se trate de evitar a ruptura do próprio revestimento por esforços repetidos de tração e flexão.

Estudos e observações do IPR para Recomendações contidas no Manual de Projeto de Engenharia do DNER visam especialmente as bases de comportamento permanente granular e são as seguintes:

Tabela 2 –Espessura do pavimento em função de N

| ESPESSURA MÍNIMA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | NÚMERO “N” |
| --- | --- |
| Tratamentos superficiais betuminosos. | N ≤ 106 |
| Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura. | 106< N ≤ 5 x 106 |
| Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura. | 5 x 106 ≤ N < 107 |
| Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura. | 107< N ≤ 5 x 107 |
| Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura. | N > 5 x 107 |

Camadasda VP-27

Figura 1 –Camadas do leito de rodagem

No dimensionamento do pavimento considerou-se:

- a previsão de solicitações das cargas dos veículos ao longo da vida útil, definida pelo número N, para o trecho em estudo.

- Índices de suporte das camadas do pavimento e do sub-leito e, os coeficientes de equivalência estrutural atribuída às camadas constituintes dos pavimentos.

As solicitações do pavimento pelo eixo padrão de 80,4 KN (8,2 tf), o número N, conforme determinado nos estudos de tráfego, os índices de suporte dos materiais constituintes das camadas do pavimento e do sub-leito de acordo com as avaliações constantes nos estudos geotécnicos e os coeficientes de equivalência estrutural.

Os coeficientes de equivalência estrutural adotados são os seguintes:

• Concreto betuminoso usinado a quente = 2,0

• Brita graduada = 1,1

• Sub-base imediatamente acima do sub-leito = 1,0

As espessuras do pavimento e das camadas que o constituem de acordo coma metodologia e o exposto esta no quadro final.

e) Estudo de tráfego

Para a estimativa de tráfego de pavimentação, considerou-se os dados de verificados in situ no dia 29/04/2019 das 15:30 às 16:30 e dados do DITRAN.

Para a taxade crescimento foi utilizado o Relatório de Frota de veículo para o Município de Gaspar disponível no sitehttp://consultas.detrannet.sc.gov.br/Estatistica/Veiculos/winVeiculos.asp?lst_municipio=8117&nome_munic=GASPAR&lst_ano=0&lst_mes=3, considerando a média de crescimento da frota de veículos do município nos últimos cinco anos.

| PERIODO | TOTAL VEICULOS | ACRESC. VEICULOS | % |
| --- | --- | --- | --- |
| mar/14 | 39021 |  |  |
| mar/15 | 40651 | 1630 | 4,18% |
| mar/16 | 41750 | 1099 | 2,70% |
| mar/17 | 42947 | 1197 | 2,87% |
| mar/18 | 44528 | 1581 | 3,68% |
| mar/19 | 46298 | 1770 | 3,98% |
| TAXA CRESCIMENTO (tg) 5 ANOS= |  |  | 3,48% |

Previsão de solicitações por veículos:

| Solicitações | Veículo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auto | VAN | Ônibus | Cam Leve | Cam Médio | Cam Pesado |
|  | VL | 2C | 2CB | 2CC | 2C | 3C |
| Hora | 136 | 12 | 1 | 11 | 5 | 1 |
| Diário | 1.808 | 159 | 13 | 146 | 66 | 13 |

Figura 2 – Silhueta de veículos

Cálculo do fator veículo (Fv)

| Fatores de Carga USACE para Veículos com eixos na carga legal |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EIXO | CONFIG. | Carga (tf) | VAN | Ônibus | Cam Leve | Cam Médio | Cam Pesado |
|  |  |  | 2C | 2CB | 2CC | 2C | 3C |
| Dianteiro | SRS | 6 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| Traseiro Simples | SRD | 6 |  |  | 0,278 |  |  |
| Traseiro Duplo | TD | 10 | 3,289 | 3,289 |  | 3,289 |  |
| Traseiro Duplo | TT | 17 |  |  |  |  | 8,549 |
| FV (SOMA) |  |  | 3,567 | 3,567 | 0,556 | 3,567 | 8,827 |
| % |  |  | 39,65% | 3,49% | 36,66% | 16,71% | 3,49% |
| FV*% |  |  | 1,41 | 0,12 | 0,20 | 0,60 | 0,31 |
| FV |  |  | 2,65 |  |  |  |  |

Cálculo do número N

| PROJEÇÃO DE TRÁFEGO E CÁLCULO DO NÚMERO N - METODO USACE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO | VAN | Ônibus | Cam Leve | Cam Médio | Cam Pesado | VMD | N (ANUAL) | N (ACUMULADO) |
|  | 2C | 2CB | 2CC | 2C | 3C |  |  |  |
| 2019 | 159 | 13 | 146 | 66 | 13 | 399 | 1,93E+05 | 1,93E+05 |
| 2020 | 165 | 14 | 151 | 69 | 14 | 413 | 1,99E+05 | 3,92E+05 |
| 2021 | 171 | 14 | 157 | 71 | 14 | 427 | 2,06E+05 | 5,98E+05 |
| 2022 | 177 | 15 | 162 | 74 | 15 | 442 | 2,13E+05 | 8,12E+05 |
| 2023 | 183 | 15 | 168 | 76 | 15 | 457 | 2,21E+05 | 1,03E+06 |
| 2024 | 189 | 16 | 173 | 79 | 16 | 473 | 2,29E+05 | 1,26E+06 |
| 2025 | 196 | 16 | 180 | 82 | 16 | 490 | 2,36E+05 | 1,50E+06 |
| 2026 | 203 | 17 | 186 | 84 | 17 | 507 | 2,45E+05 | 1,74E+06 |
| 2027 | 210 | 17 | 192 | 87 | 17 | 524 | 2,53E+05 | 2,00E+06 |
| 2028 | 217 | 18 | 199 | 90 | 18 | 542 | 2,62E+05 | 2,26E+06 |
| 2029 | 225 | 19 | 206 | 94 | 19 | 561 | 2,71E+05 | 2,53E+06 |

N = 2,53x106

De acordo com a tabela 2: R=5,0 cm de C.A.U.Q.

## DIMENSIONAMENTO DA ALTURA

Para cada uma das camadas que irão compor o pavimento existe uma especificação que define os requisitos mínimos de qualidade dos materiais a serem utilizados na execução de cada uma. Em resumo podem-se listar os seguintes requisitos:

Para camada do subleito:

  - CBR ≥ 13,66%

  - Expansão ≤ 2 %

Para camada de reforço do subleito:

  - Não há necessidade de reforço do sub-leito, devido ao alto valor de CBR do sub-leito.

Para camada de sub- base:

  - Utilizar material com CBR mínimo de 20%;

  - Utilizar com IG = 0.

  - Expansão ≤ 1 %

Para camada de base:

  - Utilizar material que tenha IG = 0;

  - IS ou CBR ≥ 80 (para N ≥ 5 × 106);

  - IS ou CBR ≥ 60 (para N < 5 × 106);

  - Expansão menor que 0,5%;

  - Limite de liquidez menor do que 25%;

  - Índice de plasticidade menor do que 6;

  - Distribuição granulométrica enquadrada pelas faixas da norma DNER-ES-303/96;

  - Se LL>25, o Equivalente de Areia deverá ser maior que 30.

O pavimento, além dos parâmetros que caracterizam o tipo de solo, também é dimensionado em função do número equivalente (N) de operações de um eixo tomado como padrão durante o período de projeto escolhido, que no caso deste trabalho o valorNprojeto=2,53x106

.

O Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis do Eng. Murilo Lopes de Souza, vale-se de gráfico com auxílio do qual se obtém a espessura total do pavimento, em função de N8,2t (USACE). Tal espessura total se refere à espessura em termos de K = 1,00, ou seja, de camada granular para a proteção do terreno de fundação (subleito). Para outros constituintes, basta multiplicá-los pelos respectivos valores de K.

Dispondo dos Índices Suporte do subleito, do reforço do subleito e da sub-base, pode-seobter, através do ábaco de dimensionamento, em primeira aproximação, as espessurasnecessárias, respectivamente, acima dessas camadas.A simbologia a ser adotada é:

Subleito: IS = m; Reforço do subleito: IS = n e Sub-base: IS = 20.

Neste dimensionamento será utilizado o CBR mínimo igual a 20 para a camada de sub-base, por esta razão, usam-se sempre os símbolos, H20 e h20 para designar as espessuras de pavimento da base sobre a espessura de sub-base, respectivamente.

Os símbolos B e R designam, respectivamente, as espessuras de base e de revestimento. Um esquema é apresentado abaixo para melhor compreensão da simbologia.

Figura 3 – Simbologia das camadas

O ábaco dará as espessuras necessárias acima dessas camadas, sem levar em conta aqualidade dos materiais que irão compor o pavimento. Admite-se que todos os materiais dascamadas são iguais quanto ao comportamento estrutural, correspondente a um coeficiente deequivalência K = 1, a ser definido a seguir:

Então se tem:

Figura 4 - Ábaço para dimensionamento

•   Os coeficientes de Equivalência Estrutural:

C.A.U.Q.:		Kr =2,0

Brita Graduada: 	KB=1,1

Sub-base: 		KSB=1,0

Sub-leito:                 Kref=0,7

Este método supõe que há sempre uma drenagem superficial que o lençol d’água subterrâneo foi rebaixado menos 1,5 cm em relação ao greide de regularização.

Equação 1:

Rx KR +B x KB    H20

5x 2,0 + B x 1,126

B= 14,55 cm  B ADOTADO = 15 cm

OBS.: “H20” foi tirado do gráfico apresentado pelo autor em função de N e CBR.

Cabe ressaltar que a espessura mínima a adotar para compactação de camadas granulares é de 10 cm, a espessura total mínima para estas camadas, quando utilizadas, é de 15 cm e a espessura máxima para compactação é de 20 cm.

Equação 2:

R x KR + B x KB + h20 x KSB  Hn

5,0 x 2,0 + 20x 1,1 + hSB x 1,0 37

hSB = 5 cm  hSB ADOTADO = 15 cm

OBS.:  “A espessura construtiva mínima para camadas é de 15cm”

“Hn” foi tirado do gráfico apresentado pelo autor em função de N e CBR.

Gaspar,05 de outubro de 2020.

Flavio Roberto S. S.

Engenheiro Civil – Crea-SC 165.057-0