MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFORMA SALAS E BANHEIROS DO CDI CACHINHOS DE OURO

(IMPLANTAÇÃO DE SALA DE AULA E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS)

CDI CACHINHOS DE OURO

BAIRRO – FIGUEIRA

ABRIL 2018

MEMORIAL DESCRITIVO

  - APRESENTAÇÃO

O presente Projeto Arquitetônico faz referência sobre a intervenção técnica para obra de Reforma Emergencial do CDI Cachinhos de Ouro (implantação de sala de aula e aparelhos hidrossanitários).

Desse objeto temos as seguintes definições:

- REFORMA EMERGENCIAL (intervenção direta) – INSTALAÇÃO DE NOVOS VASOS SANITÁRIOS E LAVATÓRIOS COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS; INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA COM PORTA E JANELAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA SALA (PROVISÓRIA) COM CAPACIDADE DE 16 ALUNOS.

O PROJETO DE REFORMA, em conjunto com o MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS (ORÇAMENTO), ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e PRANCHAS formam toda documentação técnica necessária para a execução desta obra.

Obra de Reforma Emergencial do CDI Cachinhos de Ouro (implantação de sala de aula e aparelhos hidrossanitários), Bairro Figueira, no Município de Gaspar-SC.

Fonte: Google Maps.

  - JUSTIFICATIVA

O projeto pretende implantar uma sala de aula provisória no pátio coberto com capacidade de 16 alunos e uma área de 24,57 m² com paredes, janelas e porta do tipo Eucatex, forro térmico e climatização. Com os novos alunos, faz-se necessário aumento no número de bacias sanitárias, lavatórios e todos os acessórios necessários a fim de atender às necessidades das crianças.

O PROJETO

Referente à reforma emergencial com as devidas complementações e acabamento de acordo com as normas técnicas vigentes (construção civil/ engenharia). Trata-se de reforma numa área total de 46,27 m².

  - DISCREPÂNCIAS E INTERPRETAÇÕES

      - Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações técnicas e os desenhos gerais e detalhes das representações gráficas prevalecerão os detalhes seguidos das especificações técnicas sobre os desenhos gerais;

      - Em caso de divergência entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior escala; assim, prevalecerão os detalhes sobre as plantas gerais;

      - Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e as dimensões medidas em escala prevalecerão as cotas;

      - Todos os detalhes de obra e serviços constantes no memorial e não nas representações gráficas e todos os detalhes constantes nas representações gráficas e não no memorial serão considerados integrantes deste projeto;

      - As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverão ser comprovadas no local, prevalecendo às últimas;

      - Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo poderá ser feita sem autorização oficial da Fiscalização da obra;

      - A fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e memoriais fornecidos.

NOTA: NA SEQUÊNCIA DESTE MEMORIAL SERÁ DESCRITO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUÇÃO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO FIXADOS PARÂMETROS MÍNIMOS A SEREM ATENDIDOS TANTO PARA MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- HIDROSSANITÁRIO

PONTO HIDRÁULICO DE ÁGUA FRIA – Ø25MM

DESCRIÇÃO: ponto hidráulico de água fria Ø25mm.

EXECUÇÃO: primeiramente deverão ser determinados todos os pontos de água fria com diâmetro de 25mm a partir da localização dos aparelhos (bacias sanitárias e lavatórios) estabelecidos em projeto. As respectivas alturas serão de acordo com a altura dos aparelhos. Está incluso neste item o rasgo, chumbamento e a recomposição da alvenaria com revestimento de piso cerâmico (incluso argamassa de assentamento), mantendo ao final o padrão existente antes da execução do serviço.

APLICAÇÃO: lavatórios e bacias sanitárias.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

PONTO HIDRÁULICO DE ESGOTO – Ø75MM

DESCRIÇÃO: ponto de esgoto Ø75mm.

EXECUÇÃO: primeiramente deverão ser determinados todos os pontos de esgoto com diâmetro de 75mm a partir da localização dos aparelhos estabelecidos em projeto. A respectiva altura do ponto será de acordo com a altura dos aparelhos, que também estão representados no projeto. Está incluso neste item o rasgo, chumbamento e a recomposição da laje/piso com revestimento de piso cerâmico (incluso argamassa de assentamento), mantendo ao final o padrão existente antes da execução do serviço.

APLICAÇÃO: lavatórios.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

PONTO HIDRÁULICO DE ESGOTO – Ø100MM

DESCRIÇÃO: ponto de esgoto Ø100mm.

EXECUÇÃO: primeiramente deverão ser determinados todos os pontos de esgoto com diâmetro de 100mm a partir da localização dos aparelhos estabelecidos em projeto. A respectiva altura do ponto será de acordo com a altura dos aparelhos, que também estão representados no projeto. Está incluso neste item o rasgo, chumbamento e a recomposição da laje/piso com revestimento de piso cerâmico (incluso argamassa de assentamento), mantendo ao final o padrão existente antes da execução do serviço.

APLICAÇÃO: bacias sanitárias.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

VASO SANITÁRIO INFANTIL

DESCRIÇÃO: vaso sanitário infantil com caixa acoplada com botão com duplo acionamento, acessórios, engate flexível cromado e assento plástico - fornecimento e instalação.

Vaso sanitário infantil.

APLICAÇÃO: Sala de um a dois anos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

DIVISÓRIA DE GRANITO

DESCRIÇÃO: divisórias em granito, espessura 35mm, chumbamento em piso e parede com argamassa ac2, incluso acessórios de fixação – D01.

EXECUÇÃO: A divisória de alumínio deverá ser instalada respeitando as distâncias apresentadas em projeto. Deverá ser chumbada no piso e na parede (5cm para dentro da alvenaria – conforme projeto).

Divisórias de granito. Não considerar as portas de alumínio.

APLICAÇÃO: sala de um a dois anos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX ROLÃO

DESCRIÇÃO: porta papel higiênico em aço inox rolão (rolo de 300/600m).

EXECUÇÃO: o objeto deverá ser fixado de forma aprimorada e de acordo com a altura de instalação definida em projeto.

Porta papel higiênico em aço inox rolão.

APLICAÇÃO: parede de alvenaria ou divisória de granito ao lado direito das bacias sanitárias - conforme projeto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

TORNEIRA CROMADA 3/4" TIPO DECAMATIC

DESCRIÇÃO: torneira cromada 3/4" com acionamento hidropneumático – automática temporizada - monocomando com ciclo de fechamento automático, arejador e botão anti-furto, funcionamento em alta e baixa pressão, regulagem de vazão por meio de registro integrado, acabamento cromado (Ref. Deca linha Profissional, Decamatic Código 1170C ou equivalente com o mesmo desempenho técnico).

Torneira cromada automática temporizada.

APLICAÇÃO: bancada de granito dos lavatórios.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

- BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO

- DESCRIÇÃO: bancada de granito cinza polido (para embutimento de três lavatórios) com canto arredondado de raio 15cm.

EXECUÇÃO: a bancada deverá ser fixada sobre mão francesa em aço galvanizado (esp.: 3cm) - 4 mãos francesas bem instaladas e fixadas a fim de garantir a firmeza da bancada.

Bancada de granito em cinza polido para embutimento dos lavatórios de louça branca.

Detalhe da fixação das mãos francesas para apoio da bancada de granito.

APLICAÇÃO: bancada de granito dos lavatórios.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

- LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCO SUSPENSO REDONDO DE EMBUTIR

- DESCRIÇÃO: lavatório em louça branco suspenso redondo ø25cm para embutir em bancada de granito.

Lavatório em louça branco suspenso de embutir.

APLICAÇÃO: bancada de granito dos lavatórios.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

SIFÃO METÁLICO TIPO COPO CROMADO

DESCRIÇÃO: sifão metálico tipo copo cromado para lavatório em louça branca. diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1.1/2”.

Sifão metálico cromado tipo copo.

APLICAÇÃO: lavatórios.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

SABONETEIRA PLÁSTICA PARA SABONETE LÍQUIDO

DESCRIÇÃO: saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório 800ml, incluso fixação na parede.

EXECUÇÃO: o objeto deverá ser fixado de forma aprimorada e de acordo com a altura de instalação definida em projeto.

Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido.

APLICAÇÃO: parede da bancada dos lavatórios. Local conforme projeto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA

DESCRIÇÃO: dispenser em abs para papel toalha.

EXECUÇÃO: o objeto deverá ser fixado de forma aprimorada e de acordo com a altura de instalação definida em projeto.

Saboneteira plástica tipo dispenser em abs para sabonete liquido.

APLICAÇÃO: parede da bancada dos lavatórios. Local conforme projeto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

- DIVISÓRIA

DIVISÓRIA EM EUCATEX

DESCRIÇÃO: divisória em Eucatex - fibras duras de madeira - perfis em aço galvanizado. Tons claros (gelo, cinza claro ou branco, altura = 3,00m, esp.: 35mm. Incluso todos os acessórios e ferramentas necessários para completa instalação da divisória.

EXECUÇÃO: a empresa deverá instalar a divisória de forma que a estabilidade desta seja garantida, a fim propiciar a total segurança das pessoas que irão usufruir da sala. Não será aceito peças que apresentarem quaisquer imperfeições ou irregularidades na superfície e/ou ferragens expostas após instalação.

Divisória em Eucatex.

APLICAÇÃO: nova sala de aula.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

PORTA DE ABRIR PARA DIVISÓRIA EM EUCATEX

DESCRIÇÃO: porta de abrir para divisória em eucatex (81x211)cm conforme padrão da divisória. Perfis em aço galvanizado. Incluso ferragens, maçaneta e instalação - P01.

EXECUÇÃO: a porta não deverá apresentar quaisquer imperfeições ou irregularidades na superfície e/ou ferragens expostas após instalação. Os perfis não deverão apresentar empenamentos, defeitos de superfície ou diferenças de espessura, devendo possuir dimensões que atendam, por um lado, ao coeficiente de resistência requerido e, por outro, às exigências estéticas do projeto.

Destaque das portas para divisória Eucatex.

APLICAÇÃO: nova sala de aula.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

JANELA DE VIDRO PARA DIVISÓRIA EUCATEX – CORRER

DESCRIÇÃO: janela de vidro 3mm de correr (120x105)cm - sendo 60cm fixo e 60cm de correr - incluso caixilharia e instalação - para divisória em Eucatex - J01.

EXECUÇÃO: Os perfis, barras e chapas, eventualmente utilizados na fabricação das esquadrias, não deverão apresentar empenamentos, defeitos de superfície ou diferenças de espessura, devendo possuir dimensões que atendam, por um lado, ao coeficiente de resistência requerido e, por outro, às exigências estéticas do projeto.

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias deverão ser tomados cuidados especiais quanto à sua preservação contra choques, atritos com corpos ásperos, contato com metais pesados ou substâncias ácidas ou alcalinas. As esquadrias serão armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.

Todas as esquadrias deverão ser perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas. As esquadrias não poderão ser forçadas a se acomodarem em vãos porventura fora do esquadro ou com dimensões insuficientes.

APLICAÇÃO: nova sala de aula.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

FORRO DE FIBRA MINERAL (TERMOACÚSTICO)

DESCRIÇÃO: forro de fibra mineral (termoacústico) esp.: 15mm, cor branca - incluso acessórios de fixação e instalação.

EXECUÇÃO: o forro não deverá apresentar irregularidades em sua superfície e sua instalação deve ser feita com todos os acessórios e ferramentas necessárias para execução do serviço, resultando em um serviço de qualidade. Todas estas ferramentas estão inclusas no item.

Forro em fibra mineral.

APLICAÇÃO: nova sala de aula.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

- COMPLEMENTOS

PONTO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

DESCRIÇÃO: ponto elétrico aparente para instalação de ar condicionado split 9000 btu's com aterramento - incluso canaleta/eletroduto e fixadores.

APLICAÇÃO: nova sala de aula.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

AR CONDICIONADO

DESCRIÇÃO: ar condicionado split 9000 btu's frio - instalado com todos os acessórios necessários (electrolux, samsung ou midea).

EXECUÇÃO: A instalação do ar condicionado deverá ser realizada por profissional habilitado, que deverá realizar todos os testes finais para garantir a funcionabilidade do aparelho. Este não deverá apresentar problemas técnicos e, caso apresente, deverá ser substituído por um novo aparelho imediatamente.

Aparelho ar condicionado split 9000 btu’s com devidos acessórios.

APLICAÇÃO: nova sala de aula.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

DRENO PARA AR CONDICIONADO

DESCRIÇÃO: dreno para ar condicionado.

EXECUÇÃO: A instalação do ar condicionado deverá ser realizada por profissional habilitado e o dreno deve estar totalmente preso a fim de não gerar vazamento de água.

Detalhe da instalação correta do dreno do ar condicionado.

APLICAÇÃO: nova sala de aula.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

MANGUEIRA PARA AR CONDICIONADO

DESCRIÇÃO: mangueira para ar condicionado.

APLICAÇÃO: nova sala de aula.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

- LIMPEZA FINAL DA OBRA

LIMPEZA FINAL DA OBRA

APLICAÇÃO: restos de obra previamente depositados em caçamba.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

DESCRIÇÃO: deverá ser feita uma limpeza fina geral final, de modo que a obra fique em condições de imediata utilização.

APLICAÇÃO: 100 % da área de intervenção.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por m².

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra deverá ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos não necessários aos serviços.

Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, revestimentos, etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela PMG. Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos.

As pavimentações e revestimentos de pedra serão polidos em definitivo e lustrados. Todas as manchas de salpico e tintas serão cuidadosamente removidos, dando especial atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação; deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e força, telefone, gás etc.).

Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de orçamento, tal serviço deve considerar-se incluído na taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (B.D.I.).

Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos de cerâmica, granito, cimentado, bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, será obrigatória a proteção dos pisos recém concluídos, nos casos em que a duração da obra ou a passagem obrigatória de operários assim o exigirem. A proteção mínima consistirá da aplicação de 1 demão de cera incolor.

- CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSIÇÕES GERAIS

A comunicação oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar é o Diário de Obras que deverá ser preenchido diariamente.

No início dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos os materiais especificados, pois não serão aceitos pedidos de substituição de materiais ou de prorrogação de prazos devido à dificuldade de encontrar um produto na praça.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. Para a execução dos serviços será exigida obediência ao projeto, obtendo ótimo acabamento nos serviços.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.

ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência o nome do engenheiro responsável com suas prerrogativas profissionais.

Deverão apresentar com antecedência obrigatoriamente antes do início das obras todas as ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica) pertinentes à responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposição em executar as ordens da Fiscalização.

A CONTRATADA deverá montar um escritório na obra, com dependências para uso da fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito andamento dos serviços de construção.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, especificações técnicas, orçamentos, cronogramas, Alvarás, Certidões, Licenças e ARTs e demais elementos que interessam ao serviço, evitando-se interrupções por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diário em 03 (três vias), sendo a 1ª e a 2ª vias destacáveis, ficando a 3ª via no bloco. A primeira via após devidamente anotada e assinada, deverá ser entregue a fiscalização da PMG.

A vigilância será ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização será exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos informativos.

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o Projeto e suas Especificações Técnicas, devendo consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificação.

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO.

LIMPEZA PERMANENTE

A obra deverá ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos não necessários aos serviços.

Todo o entulho e caliça resultantes das obras deverão ser depositados em contêineres ou caçambas metálicas, devidamente de acordo a legislação municipal, e depois de carregado deverá ser transportado para local que atenda às exigências da municipalidade.

QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir.

Todo o material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou serviços que constam nestas especificações, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orçamento completo, catálogos e receber aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal de Gaspar.

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra qualificada, necessários ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos básicos fornecidos, bem como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados às obras e ou serviços da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários.

Competirá à CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, neste caderno.

Haverá particular atenção para o comprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

SEGURANÇA NA OBRA

Com relação à segurança do trabalho, serão obedecidas todas as recomendações contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento).

- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI e NR-1 - Disposições Gerais.

ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra será entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer entulho no terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada reconstituição da área do canteiro a sua situação original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro fiscal da obra.

- RECEBIMENTO PROVISÓRIO:

Na verificação final, serão obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de serviços e obras de engenharia e arquitetura).

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídas de perfeito acordo com o contrato, a Contratada deverá encaminhar um ofício à chefia de fiscalização solicitando a entrega da obra. Após a vistoria será lavrado um Termo de Recebimento Provisório.

Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos brinquedos e mobiliário, fazendo-se o teste de uso, verificação da pintura, condições das ferragens, e etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro deverá ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da construção, das instalações e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalização.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 30 (trinta) dias após o Recebimento Provisório, referido no item 1, e se tiverem sido satisfeitos a seguinte condição.

Atendidas todas as reclamações da Fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e serviços executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo conterá formal declaração de que o prazo mencionado no artigo 1245 do Código Civil’, será contado, em qualquer hipótese, a partir da data desse mesmo termo.

Gaspar, 26 de abril de 2018.

Edmundo de J. Araújo Jr.

Engenheiro Civil – CREA/SC 053875-8

Secretaria Municipal de Educação - SEMED