PROJETO TÉCNICO – ENGENHARIA CIVIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ESTRUTURAL

Engenheiro Civil - Edmundo de J. Araújo Junior

CONSTRUÇÃO:

MURO DE ARRIMO (Concreto Armado)

MURO DE VEDAÇÃO (Alvenaria)

E.E.B. FERANDINO DAGNONI

GASPAR - SC

SUMÁRIO

1.	GENERALIDADES	3

2.	APRESENTAÇÃO DA OBRA	3

3.	RELAÇÃO DE PROJETOS	3

4.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	4

5.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5

6.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	6

7.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	6

8.	ESTRUTURA (MURO DE ARRIMO E MURO DE ALVENARIA)	9

9.	IMPERMEABILIZAÇÃO (MURO DE ARRIMO)	15

10.	PAREDE (MURO DE ALVENARIA)	16

11.	REVESTIMENTO (MURO DE ARRIMO)	16

12.	PINTURA (MURO DE ARRIMO)	20

13.	DRENAGEM PLUVIAL (MURO DE ARRIMO)	20

14.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26

15.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	27

MAIO / 2018

- GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever sucintamente a obra, especificar os materiais e técnicas a serem empregada na execução dos serviços, e complementar as informações que não puderem ser colocadas em pranchas dos projetos.

Todos os materiais a serem empregados na obra bem como a mão de obra, deverão ser de primeira qualidade, em obediência ao projeto e respectivos detalhes, objetivando a obtenção de um acabamento esmerado nos serviços.

- APRESENTAÇÃO DA OBRA

O projeto em questão contempla a construção de Muro de Arrimo em duas etapas sendo Muro M1 de 52,00 metros de extensão e Muro M2 de 43,00 metros de comprimento perfazendo o complexo estrutural para estabilização e contenção de um talude na divisa lateral do terreno da Escola Ferandino Dagnoni. Também inclui nessa etapa construtiva a execução de um trecho inicial de muro de vedação em alvenaria com extensão aproximada de 10 metros, como a instalação de cerca metálica de acordo com a existente no local para complementação global do trecho de intervenção de obra. Referente ao muro de concreto armado do tipo arrimo o mesmo terá uma altura livre de 2,50m, sem contabilizar altura de suas fundações. A cerca metálica será implantada sobre esse muro com altura livre de 2,00m. Nesse contexto de projetos técnicos de engenharia visa implantar toda drenagem pluvial (calhas e tubos perfurados) , os drenos (tubos de PVC de 50mm)e camada drenante (areia e brita) na extensão de muro nesse imóvel. O objetivo do projeto estrutural, é a de detalhar de forma completa e correta para facilitar a sua execução e para que tenha funcionalidade das estruturas, sendo definidas as suas especificações técnicas de acordo com as Normas Técnicas de Engenharia (ABNT) na área da construção civil. Elenca-se que os executores da obra não poderão em hipótese alguma alterar ou gerir mudanças no projeto estrutural dessa obra, sem a devida aprovação e/ou consentimento por escrito do responsável técnico por esse projeto estrutural.

- RELAÇÃO DE PROJETOS

- Projeto Arquitetura: Prancha ARQ/01- Localização/Implantação _MUROS

- Projeto Estrutural Prancha EST/01 – Detalhes: Armaduras, Drenagem, Drenos do Muro e Legenda (MURO M1) / Prancha EST/02 – Detalhes: Armaduras, Drenagem, Drenos do muro e Legenda (MURO M2)

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O memorial de especificações técnicas estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução de obra referente ao de Muro de Arrimo da Escola de Educação Básica Ferandino Dagnoni - Gasparinho, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos.

Para a execução dos serviços deverão ser empregados materiais de primeira qualidade, em obediência ao projeto e detalhamentos, obtendo ótimo acabamento nos serviços. Estes últimos serão fiscalizados por seus responsáveis técnicos, cabendo a eles aceitar ou não os serviços executados. Em caso de reprovação, os serviços deverão ser refeitos, não onerando despesas ao contratante. Deverá ser fixada em local visível, em local determinado pela fiscalização, placa de obra conforme modelo padrão da Prefeitura Municipal de Gaspar com identificação do objeto e local da obra, nome da Contratante e da construtora/empreiteira ganhadora do processo licitatório, como também o valor da obra e prazo de execução dessa obra. A construção deverá obedecer aos projetos. Toda e qualquer modificação que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou no memorial descritivo, visando melhorias, só será admitida com a autorização, por escrito, da Prefeitura Municipal de Gaspar, mediante Secretaria de Planejamento e/ou da Secretaria de Saúde, desde que autorizado pelos autores dos projetos.  Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

A empreiteira procederá à instalação da obra, de acordo com a NR-18, com previsão de depósitos de materiais, vestiários, alojamentos (se necessário), refeitório, equipamentos de proteção individual e coletiva para seus funcionários, entre outros, mantendo o canteiro de serviços sempre limpo e organizado. Serão mantidos atualizados no canteiro de obras: Alvarás, Certidões, Licenças e ART´s, evitando-se interrupções por embargo; assim como um jogo completo, aprovado e atualizado: dos projetos, memorial descritivo, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam ao serviço. Ficará a cargo da contratada a apresentação na obra do caderno de anotações denominado “Diário de Obra”, bloco diário em 03 (três vias), sendo a 1ª e a 2ª vias destacáveis, ficando a 3ª no bloco. A primeira via, após devidamente anotada e assinada, deverá ser entregue à fiscalização da PMG. Sem este documento, a Fiscalização da Prefeitura Municipal de Gaspar, não autorizará o início da obra até segunda ordem. Será imprescindível a presença do responsável técnico da empresa executora da obra, com a visita de no mínimo 3 (três) vezes por semana, cabendo a Fiscalização paralisar a referida obra na constatação da ausência deste profissional habilitado para esse molde de obra (profissional de engenharia civil).

Todo o material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou serviços que constam nestas especificações, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orçamento completo, catálogos e receber a aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal de Gaspar.

OBS.: A empresa Responsável pela Execução da Obra deverá emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução relativa aos serviços executados junto ao CREA/SC.

METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DESTA OBRA DEVERÃO ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS RESPECTIVAS NORMAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA:

NR 11 Transportes, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais.

NR 18 Condições e Meio ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

NBR 6118/2003 Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado

NBR 7211 Agregados para Concreto – Especificação

NBR 7480/1996 Barras e fios de Aço para a Armadura para Concreto Armado – Especificações

NBR 12655/1996 Concreto, preparo, controle e recebimentos - Procedimentos

NBR 8681 Ações e Segurança nas Estruturas

NBR 7678 Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Para essa etapa a contratada deverá realizar os seguintes serviços:

- Placa de Obra

Confeccionar placa de obra em metal galvanizado fixada em estrutura de madeira em local visível e de fácil acesso, material nas dimensões: 1,00mx 15,0m

Quantidade/Unidade: 1,50m²

- Limpeza manual de Terreno

Executar a devida limpeza manual do terreno, ou seja, área de implantação do muro de arrimo e demais serviços com remoção dos resíduos, detritos, entulhos e vegetação rasteiras e pequenos arbustos.Com carga, transporte e destinação desse material removido para local devidamente Quantidade/Unidade:262,50m²

-Demolição de Muro Existente

Executar toda a remoção do muro de blocos existe no local, efetuar essa demolição com transporte dos entulhos para local adequado e liberado para destinação final desse tipo material. Não será necessário seu reaproveitamento, ou seja, demolição global de parede e estrutura existente. Altura média de 2,10 a 2,20m e espessura de 19cm, trecho médio de comprimento 140m.

Quantidade/Unidade: 26,60m³

- Locação da Obra

Serviço de locação convencional de obra por meio de auxilio de gabaritos de madeira pontaletadas com respectivo reaproveitamento em 3x dessa madeira.

Quantidade/Unidade: 173,70m²

- INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA

Nessa etapa seguem os seguintes serviços:

- Isolamento da Obra

Deverão ser tomadas providências quanto a vedação e proteção da obra visando a segurança tanto dos trabalhadores como transeuntes do pátio da Escola com isolamento dessa área de intervenção por meio de tela protetora fixado em base/apoio de madeira, pontaletes. Sendo bem esticada essa tela plástica sendo bem visível e delimitadora de local, altura livre dessa ela sendo de no mínimo 2,00m de altura, trecho de cerca de 30m.

Quantidade/Unidade: 60,00m²

- Instalações Provisória de Água

A Contratada deve ser implantar instalação de água para coleta e uso durante todo o período de execução do muro de arrimo e arredores, sem quaisquer ônus ao Município de Gaspar, sendo inteira e única responsabilidade da empresa executora as despesas mensais até o término dessa obra.

Quantidade/Unidade: 1 unidade

- Instalação Provisória Sanitária

Nessa etapa tem que ser implantada uma unidade sanitária tipo banheiro químico para a coleta dos dejetos para um tanque com produto químico de no mínimo de 120L, sendo retirado par destinação final essa contribuição a cada 15 dias. Sendo a área total desse banheiro químico igual a 5,00m².

Quantidade/Unidade: 4 meses

- Instalação Provisória de Energia

Implantação de entrada de energia elétrica aérea trifásica 40A sobre poste de madeira/concreto poste para fins de abastecer os equipamentos, ferramentas e acessórios necessários da contratada durante todo processo construtivo dessa obra.

Quantidade/Unidade: 1 unidade

- Barracão de Obra

Construção de barraco de obra em madeira e cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm com esquadrias, instalações elétricas e hidro-sanitárias nas dimensões: (4,00m x 2,00m), sendo utilizado como depósito e escritório provisório da obra.

Quantidade/Unidade:8,00m²

- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Nessa etapa seguem os seguintes serviços:

- Escavação Manual de Solo até 1,00m

Serviço de intervenção sobre cavas de fundações do muro de arrimo e do muro de alvenaria, caixas em concreto (caixas de areia, de ligação e inspeção). Estar atento para presença de água superficial, havendo essa possibilidade a empreiteira deverá ter aporte do uso de bomba e/ou ponteira filtrante para melhor trabalhabilidade no local.

Quantidade/Unidade: 32,20m³

- Escavação Mecânica

Etapa de escavação com uso de equipamento mecanizado, nos moldes de escavadeira hidráulica apropriada para esse tipo de trabalho, remoção de solo, em regiões com baixo nível de interferência, áreas praticamente livres de obstáculos. Região de talude para adequação de forma correta do muro de arrimo nas dimensões de projeto e no perímetro delimitador da Escola Ferandino Dagnoni com vizinhança.

Quantidade/Unidade: 280,97m³

- Reaterro de Solo

Trabalhos de transporte de solo removido previamente ao iniciar a obra para acomodação da estrutura do muro de arrimo sendo realizada nessa etapa a recolocação deste para por trás da parede interna do muro de arrimo (M1 e M2). Com a camada drenante e drenos, ou seja, todo o sistema de drenagem pluvial pertencente ao muro de arrimo finalizado, ou conforme o cronograma executivo da contratada entender ser melhor opção, mas com aprovação prévia da Fiscalização para tal. Como também a conclusão da pintura impermeabilizante na parede em contato com solo (parede interna).

Quantidade/Unidade: 219,00m³

- Aterro mecanizado

Execução de aterro com fornecimento do material e colocação, portanto para essa etapa deverá ter uso/auxílio de maquinário adequado para tal. Esse aterro deverá ser solo argilo-arenoso para complementar, isto é, para o preenchimento dos vazios em trechos do muro (ausência parcial e/ou total de terra) na extensão de sua parede interna (parede/camada drenante/aterro) num perímetro calculado nesse volume de material. Havendo nessa etapa espalhamento e devida compactação de forma manual e até uso de sapo, mas com todo cuidado possível para não danificar a parede do muro e nem avariar a camada drenante executados naquele trecho.

Quantidade/Unidade: 60,72m³

Anotações: Escavações, aterros, reaterros e compactação.

Esta etapa deve-se executar de forma correta, além de tomar todas as precauções necessárias que a mesma impõe, sendo serviços realizados com todo cuidado e atenção quanto ao cumprimento do projeto técnico quanto a segurança da obra, seus colaboradores e regiões vizinhas dessa obra, sem trazer consequências negativas e/ou sequelas e danos materiais em outras regiões não pertencentes a obra.  Com isso a Contratada deverá atentar-se na implantação dessas duas estruturas de concreto armado (Muro De Arrimo M1 e M2) como também do muro de vedação em alvenaria, respeitando-se o nivelamento e perfeito encaixe no local previsto, com isso deve-se realizar a regularização da camada superficial da área a ser implantada.

Para orientação e informativo quanto ao Muro de Arrimo, nessa sua construção deverá ser efetuado o correto e adequado escoramento global em toda sua extensão, posteriormente, deverá ser efetuado com cuidado os locais onde serão feitas as escavações mecanizadas, e como também em trecho indicado como escavação manual devido a região crítica de construção próxima ao local de implantação desse muro de arrimo.  Efetuar corretamente, por conseguinte, a montagem do sistema de drenagem pluvial por trás do muro de concreto armado (contenção/arrimo).

As escavações de solo servem para adequar e/ou encaixar o molde da estrutura na área onde fora prevista tal obra. Na desobediência da executora nos cuidados e prevenção de acidentes, principalmente, com deslizamento do solo (talude) no período de montagem do muro, será a empresa integralmente responsável direto por tais acontecimentos, ficando com todas as despesas com materiais e financeiros, ou qualquer tipo de ônus.

Depois de executado toda esta etapa de trabalho e movimentação de terra, dar-se-á início aos serviços de implantação de fato de toda a concepção estrutural do muro de arrimo em concreto armado.

Ao termino da montagem e concretagem da estrutura e respeitando todo o seu período de cura do concreto, aplicação de impermeabilização na parede do muro, aplicação de todas as camadas drenantes necessárias, deverá efetuar o reaterro do material previamente escavado colocando o mesmo por de trás do muro na altura suficientemente para contenção do talude original. Este trabalho exigirá a utilização de equipamento mecânico (retroescavadeira), para o reaterro de solo escavado. Deverão preencher por completo todos os espaços (vazios) de trás do muro, preenchendo totalmente estas valas realizando a devida compactação / apiloamento de forma manual, para evitar avarias na estrutura do muro de arrimo. Tomar devido cuidado para não danificar a estrutura montada.

NOTA: Salienta-se que durante a etapa construtiva, ou seja, em todo período de obra caso venha a empresa contratada para executar essa obra, aconteça de vir a danificar e/ou provocar estragos, danos dando prejuízos materiais em outras áreas que não esteja incluso na obra diretamente deste dentro do objeto, com isso ficará a cargo da mesma ressarcir e/ou corrigir o problema. Por exemplos de calçadas, passeios, construções, tubulações de drenagem existentes nessa região ou qualquer construção vizinha ou próxima estiver. Por isso é muito importante atentar-se a tomar todas as medidas preventivas e cuidados possíveis afim de evitar tais situações.

- ESTRUTURA (MURO DE ARRIMO E MURO DE ALVENARIA)

Nessa etapa seguem os seguintes serviços:

- Lastro de concreto magro

Esse material deverá ser aplicado como camada protetora das armaduras em fundações de muro de arrimo e muro de alvenaria, na base apiloada de terra com espalhamento de lastro de concreto magro com Fck 15Mpa no traço 1:3:5 (cimento, areia e brita 1) na espessura de no mínimo 2,0cm para que as armaduras de aço CA-50 não entre em contato direto com o solo. Deve ser feito em obra com aporte de betoneira elétrica devidamente aterrada. Também será utilizado uma camada de no mínimo de 30cm servindo como base de apoio e assentamento (berço) do tubo flexível perfurado de drenagem (lado interno do muro de arrimo M1 e M2) em todo trecho drenante, espessura mínima de 5cm.

Quantidade/Unidade: 8,33m³

- Concreto Dosado em Central (usinado)

Todo o volume de concreto definido em projeto estrutural e orçamento para montagem do muro de arrimo (M1/M2) será fabricado e/ou dosado em central, ou seja, concreto usinado com utilização de bomba automática direcional em obra, fornecida pela empresa contratada que produziu o concreto, já previamente informada pela empreiteira no momento da encomenda do concerto para a obra sendo pré-agendado a entrega e fornecimento desse material no período da concretagem do muro de arrimo global. A contratada pela obra deverá solicitar a retirada dos 3 corpos de prova por caminhão betoneira sendo o primeiro antes de iniciar a concretagem de fato, e os demais durante o processo, sendo de reponsabilidade da empreiteira a contratação de um laboratório especializado para elaborar os testes de resistências a compressão axial nesses corpos de prova do concreto, e apresentar o relatório devidamente assinado por responsável técnico por esses testes, sendo rompimento para 3,7 e 28 dias.

Quantidade/Unidade: 120,40m³

- Armação de Aço CA-50 de 6,3mm (1/4”), 8mm (5/16”) e 10mm (3/8”)

Todo quantitativo do aço aplicado na concepção das armaduras estabelecidas em projeto estrutural é voltado em sua totalização especificamente a montagem de todo o corpo do Muro M1 e M2. Sendo aqui, previamente, informado que armadura para os elementos estruturais do muro de alvenaria como estacas brocas, blocos, vigas baldrame, pilares e vigas superior (cintas) são quantificados e custeados de forma completa, pronta, ou seja, peças em concreto armado, postos em itens de planilha de seus custos como as peças concluídas, embutidas escavação, formas, aço e concreto, escoramento e desforma.

Quantidade/Unidade: 5.784,90Kg

- Forma de Madeira em Tábuas

Nessa fase executiva as fôrmas de madeira devem ser nos moldes de tábuas de pinus sem nós, nem ranhuras, defeitos ou rachadas para que tenha boas condições físicas para que sejam efetuados os serviços de montagem de formas, seu escoramento e travamento com segurança, dando qualidade as estruturas de madeira para não afetem ou apresente defeitos nas peças a concretar. Salienta que as regiões a utilizar esse tipo de fôrmas serão as seguintes: Fundo e laterais do dente do muro de arrimo, área superior das bases internas e externas do muro, e suas faces laterais (perfis). 
Quantidade/Unidade: 446,75m²

- Forma em Chapa de Madeira

Chapa de madeira compensada resinada com desmoldante para aplicação na montagem das fôrmas do muro de arrimo e suas laterais superiores. Deverão ser utilizadas chapas de espessura mínima de 18mm apropriada para estruturas de concreto armado, material ideal para obras com grande volume de concreto e aço. Estar atento a sua montagem, principalmente, no quesito travamento e escoramento adequado para que fiquem bem fixadas, seguras, sem possíveis deslocamentos durante toda a etapa de concretagem deste muro. Na montagem das formas a contratada deve também utilizar acessórios de madeira para suporte e apoio nessa montagem como gravatas e pontaletes, e até escoras se necessários, como pregos e arames recozidos.

Quantidade/Unidade: 523,85m²

- Estaca Circular Tipo Broca (Muro de Alvenaria)

Execução de fundações pontuais na base dos blocos de concreto armado para servir de alicerce e apoio para o conjunto do muro de alvenaria constituído de fundações, blocos, vigas baldrame, pilares e vigas superiores (cintas) além do corpo do muro com tijolos cerâmicos furados assentados sobre argamassa. Essas estacas deverão ser escavadas a furos de trado com diâmetro mínimo de 25cm e profundidade de até 3,0m, sendo composto por armadura de aço CA-50 com 4 barras de diâmetro de 10mm e estribos de 5mm espaçados em 15cm, sendo montada completamente e colocada dentro dos furos escavados. Serão implantadas 2 estacas por bloco de fundação deste muro de vedação, posteriormente, deverá executar a devida concretagem nesses furos com as respectivas armaduras e aço com concreto com Fck de 15Mpa, feito e obra no traço 1:3:5 (cimento, areia, brita 1). Caso na escavação apresente presença superficial de água, elaborar a sução desse nível de água para melhor trabalhabilidade da concretagem e/ou fazer a massa de concreto sem muita água no percentual, argamassa quase seca e preenchimento total dos furos, sendo utilizado em conjunto um vibrador (tipo ponteira) e um soquete metálico para compactação deste material preencha até a profundidade estimada de 3m de forma mais homogênea possível, sem falhas.

Quantidade/Unidade: 15,00 metros

- Fundação em Blocos de Concreto Armado (Muro de Alvenaria)

Serão executados nessa etapa da obra as fundações tipo blocos de coroamento para apoiar-se nas estacas brocas formando o alicerce para o muro de alvenaria, localizado no início do terreno na parte frontal da divisa entre terreno da Escola Ferandino Dagnoni e da Família Dagnoni, local que faz frente para rua Frei Solano. Esses blocos deverão ser confeccionados com concreto feito em obra com Fck de 20Mpa (traço – 1: 2,5 :4) na mistura de cimento, areia e brita 1. Cada peça deverá cumprir as seguintes dimensões finais de (80x60x60) cm, montagem de sua armadura de aço Ca-50 de 8,0mm a cada 10cm, sendo prevista 8 barras de 110cm por 6 barras de 250cm formando uma grade tipo caixa nos blocos, totalizando 14 barras de aço por bloco. Serão implantados 1 bloco a cada 250cm de distância no muro, ou seja, total de blocos para construção do alicerce do muro de alvenaria seriam e 5 unidades de blocos de coroamento. Sendo orçada em planilha o custo das peças prontas embutidos formas, aço e concreto, montagem e desforma. Para os blocos respeitar recobrimento de concreto em 4cm.

Quantidade/Unidade: 1,44m³

- Viga Baldrame de Concreto Armado (Muro de Alvenaria)

Elemento estrutural confeccionado em concreto armado, devidamente apoiada sobre os blocos de fundações, com seção (15x35) cm, sendo suas armações de aço CA-50 constituída de 4 barras de 10mm, sendo 2 barras positiva (superior) e 2 barras negativa (inferior) com distribuição dos estribos de 5mm com espaçamento a cada 15cm. Respeitar o recobrimento de concreto de 3cm para contato com solo. Informando que o corte e dobra dos estribos ficando com seção de montagem em obra de (9x29) cm no comprimento final de 88cm. O concreto aplicado nessas vigas será feito em obra e com Fck de 15Mpa, no traço (1:3:5), sendo cimento, areia e brita 1.

Quantidade/Unidade: 0,53m³

- Viga Superior de Concreto Armado (Muro de Alvenaria)

Esse elemento estrutural terá a função plenamente de dar suporte, amarração e travamento do conjunto estrutura/alvenaria. Serão executados em concreto armado, devidamente apoiada sobre os pilares, essa viga terá seção (15x25) cm, sendo suas armações de aço CA-50 constituída de 4 barras de 8mm, sendo 2 barras positiva (superior) e 2 barras negativa (inferior) com distribuição dos estribos de 5mm com espaçamento a cada 18cm. Respeitar o recobrimento de concreto para esse elemento de 2,5cm,sendo informando que o corte e dobra dos estribos final com seção de montagem em obra de (10x30) cm no comprimento final de 92cm. O concreto aplicado nessas vigas será feito em obra e com Fck de 15Mpa, no traço (1:3:5), sendo cimento, areia e brita 1.

Quantidade/Unidade: 0,38m³

- Pilar de Concreto Armado (Muro de Alvenaria)

Tal elemento estrutural terá a função plenamente de dar suporte global a toda estrutura do muro de vedação em tijolos cerâmicos furados. Deverão ser executados em concreto armado, devidamente apoiada sobre os pilares, essa viga terá seção (15x25x280) cm, sendo suas armações de aço CA-50 constituída de 4 barras de 10mm, com distribuição dos estribos de 5mm com espaçamento a cada 15cm. Respeitar o recobrimento de concreto para esse elemento de 2,5cm,sendo informando que o corte e dobra dos estribos final com seção de montagem em obra de (10x30) cm no comprimento final de 92cm. O concreto aplicado nessas vigas será feito em obra e com Fck de 15Mpa, no traço (1:3:5), sendo cimento, areia e brita 1.

Quantidade/Unidade: 0,53m³ - 5 pilares

Anotações Técnicas Importantes

Concreto

MURO DE ALVENARIA: Para etapa de construção do muro de vedação em alvenaria situado no início do terreno onde faz frente para rua Frei Solano, nesse trecho de cerca de 10 metros de extensão o concreto a ser utilizado será feito em obra, ou seja, ”in loco” com auxílio de betoneira elétrica. Haverá os seguintes traços de concreto feito mecanicamente em obra:

- Lastro de concreto (base fundações muros): Fck 15Mpa / traço 1:3:5 (cimento/areia/brita);

- Concreto Estacas a trado: Fck 15Mpa / traço 1:3:5 (cimento/areia/brita);

- Fundações (blocos): Fck 20Mpa / traço 1:2,5:4 (cimento/areia/brita)

- Vigas (baldrame/superior): Fck 15Mpa / traço 1:3:5 (cimento/areia/brita);

- Pilares: Fck 15Mpa / traço 1:3:5 (cimento/areia/brita);

MURO DE ARRIMO: Na etapa de construção do Muro de Arrimo (M1 e M2) ambos em concreto armado, onde esses deverão ser construídos conforme projeto estrutural em anexo.

De acordo com o projeto onde determina a utilização de concreto dosado em central (concreto usinado) do tipo bombeado com agregado graúdo sendo usada brita 1, com Fck mínimo de 25 Mpa (250Kgf/cm²), sendo mistura plástica, de boa trabalhabilidade, Slump 8, de fácil manuseio durante a concretagem da peça estrutural. Preferencialmente por se tratar de estrutura extensa e volume de concreto considerável, orienta-se a contratada a utilizar aditivo plastificante na mistura do concreto usinado, vindo definido a proporção e sua diluição da usina de concreto, cabendo a empreiteira além de repassar o tipo do Fck, do Slump, da brita também a aplicação do aditivo plastificante. Para a fase de concretagem importantíssimo e imprescindível a utilização de equipamento de vibração (vibrador do tipo ponteira - longo) apropriado para este tipo de obra para que todo o corpo em concreto armado do muro tenha ótimo acabamento, preferencialmente, evitar as juntas de concretagem (emendas), caso seja necessário, efetuar os devidos cuidados e as medidas conforme especificações técnicas de engenharia. Essas juntas de concretagem sempre com inclinação de 45º em relação ao avanço o muro, e sempre efetuar a limpeza no dia seguinte para a próxima concretagem e aplicação de liquido aderente entre os concretos aplicados na peça concretada dias anteriores. A junta de concretagem nunca deverá ser na linha entre fundação e parede do muro por se tratar de região crítica como também perto de sua base por comportar a sobrecarga do empuxo do solo nessa região. Caso necessite a junta de concretagem acima região calculada da altura livre da parede por ter menores esforços devido a ação do solo sobre a parede do muro.

Será aplicado na base (fundo armaduras) uma camada de lastro de concreto magro de Fck 15Mpa – traço 1:3:5 (cimento/areia/brita 2) para proteção e acomodação das armaduras de aço para estruturação do muro de arrimo com devida colocação de espaçadores plásticos para proteção das mesmas e cumprimento do recobrimento de projeto.

NOTA: Tomar medidas para o procedimento de cura conforme Normas Técnicas. Deverá irrigar água (molhar) a peça de concreto no período, de no mínimo 7 dias, após o final da concretagem da peça estrutural, para auxiliar na cura adequada do concreto, e evitar o aparecimento de trincas e fissuras no corpo do muro. Retirar os corpos de prova do concreto apara enviar ao laboratório para teste de resistência e confecção do relatório exigido em orçamento para 3,7 e 28 dias.

OBSERVAÇÃO:

JUNTA DE CONCRETGAM EM MUROS DE ARRIMO

Quando há necessidade de interromper o lançamento do concreto, escolher antecipadamente o lugar das juntas de concretagem. Os melhores locais para estas juntas são aqueles de menores esforços na estrutura, para os muros acima da área de maior empuxo, ou seja, onde os esforços de empuxo do solo são os menores, obedecendo as sobrecargas de triangulação nos cálculos da estrutura. Normalmente definir emendas de concretagem no mínimo acima de 0,67x altura livre do muro. Nesse caso, altura livre :2,50m x 0,67 = 1,67m partido do nível zero da base da fundação ao topo. Definir a linha da junta de concretagem abaixo desse valor, torna-se muito perigoso e de risco, podendo diminuir a resistência final da estrutura para qual foi dimensionado.

Antes de reiniciar o lançamento, a nata de cimento e fragmentos soltos, deverão ser removidos da superfície do concreto endurecido. Não pintar a área de contato com nata de cimento, um costume errado e prejudicial para uma boa ligação das duas partes, porque forma uma película alisante e isolante. Quando a interrupção entre as duas concretagens é bastante prolongada, recomenda-se aplicar uma fina camada de argamassa de cimento-areia 1:1, imediatamente antes da retomada da concretagem, procedimento adequado para tal situação. 
    No caso de pegas grandes ou essenciais numa estrutura, ou de uma ligação entre concreto existente de uma construção velha e concreto novo, a junta deve ser tratada com um adesivo especifico à base de epóxi, observando-se com maior rigor as prescrições do fabricante, principalmente no que se refere ao tempo em que se pode aplicar o adesivo ou iniciar o lançamento do concreto, por este motivo, importante dispor ou informar essas instruções no canteiro da obra, na programação de uma concretagem de grande volume ou de concreto aparente, para evitar locações erradas das juntas de concretagem ou de mau aspecto, deve-se estabelecer uma programação de lançamentos parciais de concreto, antes de iniciar a concretagem de uma área determinada da estrutura. Esta programação deve determinar exatamente a locação das juntas. Em casos de concreto aparente, as juntas, sendo bem visíveis.

Aço

As armaduras de aço deverão obedecer na integra as dimensões, as bitolas e espaçamento conforme detalhamento em projeto estrutural, sendo utilizados Aço CA-50 com os seguintes diâmetros 6,3mm (1/4”), 8mm (5/16”) e 10,0mm (3/8”) e Aço CA-60 de diâmetro de 5,0mm para estribos se necessário em obra.

Deverá ser utilizado equipamento correto para os devidos cortes, dobra e montagem das barras de aço na montagem da armadura da estrutura. Ter atenção redobrada na colocação de espaçadores de plásticos para a obediência do recobrimento mínimo de concreto sobre as barras de aço de acordo com projeto estrutural. O Travamento e/ou amarração das barras de aço serão efetuados com arame recozido 18.

Fôrmas – Chapa Compensada de Madeira Resinada de 18mm e Madeira em tabuas de pinus

Nesta etapa deverão observar corretamente as dimensões como altura, comprimento e espessura (largura) da estrutura para que sejam obedecidas suas medidas finais, estipulada em projeto anexo.

Muito cuidado e atenção no quesito escoramento e travamento das formas de madeira. As fôrmas para esse tipo de obra, deverão ser utilizadas chapas planas de compensado resinado, na espessura mínima de 18mm, caso, as chapas não sejam plastificadas, utilizar desmoldante para facilitar quando for liberado (pós período mínimo de cura do concreto conforme Normas Técnicas Vigentes) a desforma pós concretagem.

Com uso de outro tipo de formas de madeira, poderá ocorrer durante os serviços de concretagem, possíveis deslocamento das formas como: abaulamento (estufamento da forma) chegando a deformar a peça estrutural, acarretando danos a resistência da peça, questões estéticas e havendo também desperdícios desnecessários de concreto e demais matérias para sua recomposição original. O ideal após a montagem das fôrmas, efetivamente realizar uma vistoria e/ou verificação global em toda a estrutura da forma montada, caso necessário, retificar e/ou reforçar todo travamento, escoramento e montagem de madeira. Orienta-se previamente aos momentos de inicio da concretagem, efetuar o encharcamento (molha das peças das formas) com água em seu interior com intuito de limpeza de todos os resíduos e sujeiras como também a preparação das formas para o auxilio na cura do concreto. Normalmente é utilizada a mangueira para esguichar água nas fôrmas em períodos de muito calor (altas temperaturas), praticamente em torno de 30 minutos antes da concretagem, orienta-se molhar esse muro em no mínimo 2 vezes ao dia.

Escoramento

A contratada deverá ter atenção na montagem do travamento das formas de madeira para evitar abaulamento e/ou deslocamento provendo deformações no corpo dos Muros de Arrimo e da Mureta de Anteparo.

Obs.: Ao molhar a peça concretada durante no mínimo 7 dias consecutivos afim de evitar surgimento de trincas, devido a retração do concreto.

NOTA: Nesta etapa todo o concreto deverá ser usinado bombeado com acréscimo de aditivo plastificante já diluída deste a usina de concreto.

A empresa responsável pela execução da obra deverá separar os corpos de prova conforme determina a ABNT (NRB´s) referente a elementos de concreto armado. A empresa terá que apresentar a Fiscalização os resultados referentes aos corpos de prova, para garantir a isonomia e qualidade da obra. Quanto a resistência do concreto, deverá ser igual e/ou maior a definida em projeto estrutural.Caso o Fck  usado a empresa arcará com ônus para reforço da estrutura.

- IMPERMEABILIZAÇÃO (MURO DE ARRIMO)

Essa etapa considerada tão importante quanto a montagem de toda estrutura do muro de arrimo (M1/M2), o serviço de impermeabilização deste maciço em concreto armado, deverá ser realizado após o período de 7 da cura desse concreto. Aplicar nas paredes internas (camada drenante/solo), e base da fundação e laterais, executar pintura em 2 demãos dessa camada impermeabilizante. Material deverá ter forma liquida a base de tinta betuminosa e aplicado a frio com rolo e acabamento em brocha para fechamento completo da área de concreto. Não podendo ter falhas e/ou defeitos nessa pintura, sendo que a Fiscalização não aprovando poderá com sua autoridade de engenheiro fiscal dessa obra, informar que sejam refeitos os trabalhos, via verbal e posteriormente, não cumprida a ordem, de forma formalizada. É uma tinta asfáltica de grande aderência e alta resistência química que forma uma película impermeável. É totalmente indicado para proteção de estruturas de concreto e alvenaria revestida com argamassa em contato com solo sujeita ação das águas e a meios agressivos, e informação importante que após a secagem esse produto não deixa cheiro. Esta etapa tem a intenção de minimizar e/ou isentar estrutura de concreto de possíveis infiltrações, provindas da umidade do solo. Sabendo-se que caso aconteça, isso poderá penetrar o concreto e atingir as armaduras, afetando-as de maneira negativa, levando a corrosão que por ventura vem a diminuir sua resistência e vida útil da estrutura. Por isso que tão importante é a montagem da estrutura do muro, também cumpre um papel importantíssimo no conjunto estrutura de contenção do talude, a impermeabilização como a drenagem pluvial, executados adequadamente.  Como já salientado, ter o devido cuidado para que sejam preenchidas por completo toda área a ser impermeabilizada do Muro de Arrimo. Aviso: Aplicar em toda área de muro M1/M2, exceto parede externa e base do topo)

Quantidade/Unidade: 276,51m²

- PAREDE (MURO DE ALVENARIA)

- Alvenaria

Para muro de divisa, ou seja, de vedação sem fins estruturais em alvenaria, será construído parede de tijolos/blocos cerâmicos furados nas dimensões: (9x19x39), alvenaria com vista de 9cm de espessura assentados sobre argamassa com preparo manual com auxílio da betoneira automática/elétrica devidamente aterrada para evitar acidentes com usuários durante a obra. Argamassa de assentamento no traço de cimento e areia media e aditivo impermeabilizante (Vedacit ou similar) misturada a argamassa. A parede deve ser levantada obedecendo todas as premissas técnicas e critérios mínimos exigidos por obras de construção civil cumprindo em relação as etapas corretas a seguir para boa conclusão desse muro de vedção.Tomar todos cuidados possíveis a fim de evitar problema nesse muro de vedação como desalinhamento, desnivelamento e abaulamento da parede.

Quantidade/Unidade: 25,00m²

- REVESTIMENTO (MURO DE ARRIMO)

- Chapisco

Deve ser aplicado em alvenaria, na parede do muro de vedação sem argamassa no traço 1:3 com cimento e areia com utilização de colher de pedreiro. Deve-se executar o espalhamento quase por maior cobertura da parede na intenção de melhorar a aderência para posterior aplicação do reboco, dando consistência a essa argamassa de acabamento.

Quantidade/Unidade: 50,00m²

- Reboco

Essa etapa executiva a Contrata deverá aplicar uma mistura do tipo reboco hidrófugo, ou seja, com acréscimo na argamassa de aditivo impermeabilizante na betoneira em obra, utilizar preferencialmente, argamassa pré-fabricada. A argamassa a ser aplicada deve ter espessura no mínimo de 10mm e devidamente raspado e alisado com uso de acessórios, ferramentas e equipamentos apropriado para esse serviço, com traço 1:3 com cimento, areia e aditivo

Quantidade/Unidade: 50,00m²

- Junta de Dilatação

Esse serviço dito especial e importantíssimo para evitar rompimento e trincas entre estruturas de concreto armado e alvenarias. Para o encontro entre muros de arrimo M1 e M2 e entre Muro de alvenaria e Muro M1 serão utilizadas juntas de dilatação elástica tipo EPDM, Neoprene ou Nitrílica. A junta EPDM, Neoprene e Nitrílica são os materiais ideais utilizados como perfis elastoméricos para aplicação de junta de dilatação. O Neoprene e a Nitrílica são os perfis elastoméricos mais indicados para aplicação de junta de dilatação em construções onde o concreto terá a possibilidade de contato com óleos. O EPDM é usado para aplicação de junta de dilatação em muitas obras, como shoppings, edifícios, escolas, universidades, barragens, fábricas e outras; devido a sua durabilidade, elasticidade e resistência a intempéries.  Deverão efetuar a devida limpeza dessas áreas a serem aplicadas as juntas elásticas, sem detritos ou sujeiras, com acessórios corretos, com selante aderente como poliuretano e/ou epóxi e a borracha sintética (EPDM, Neoprene ou Nitrílica) sendo mais fácil em nossa região encontrar a borracha definida como Neoprene para implantação em pontos definidos do Muro de Arrimo a cada trecho de 20m no máximo , no encontro entre Muro M1 e M2 de concreto armado e também no encontro entre muro de arrimo e o de vedação. Com isso perfaz um total de 7 trechos na altura de 2,50m de altura livre de aplicação dessas juntas de dilatação em borracha sintética. Observando que essa aplicação de junta de dilatação pode ser feita pelas próprias fabricantes dos perfis elastoméricos dando garantia sobre os serviços. As juntas de dilatação verticais parede de concreto armado, pré-moldadas e para fachada em alvenaria convencional são fabricadas com matérias-primas flexíveis, sendo muito comum o tratamento de juntas de dilatação para fachadas pode ser feito com borracha sintética em EPDM bege e cinza. Essas juntas são também muito resistentes, devendo suportar a exposição ao clima, como chuvas, mudanças bruscas de temperatura, entre outras. A utilização das juntas de dilatação para fachada é indispensável para a manutenção da integridade da edificação, já que as rachaduras podem danificar a estrutura. As juntas de dilatação para fachada devem ser aplicadas com cuidado, sendo sempre importante que se cheque se os espaços onde serão encaixadas estão secos e livres de elementos graxos. Isso é essencial para que as juntas de dilatação para fachada sejam aplicadas com eficiência.

Quantidade/Unidade: 17,50m

Imagens de juntas verticais

Informações Técnicas

MATERIAIS A UNIONTECH acompanha o desenvolvimento tecnológico dos produtos e utiliza na fabricação dos perfis, materiais que garantam a qualidade e a satisfação dos seus clientes. Segue breve descritivo de alguns materiais utilizados na fabricação de seus produtos, entre eles EPDM, NEOPRENE, NITRÍLICA. 1.1. EPDM EPDM é um polímero - ou borracha sintética constituída em sua cadeia química de Etileno, Propileno, Dieno monômero - de alta performance (veja os dados no material anexo) para aplicação na selagem de juntas de grandes estruturas, OAEs, barragens, galpões industriais, fábricas, shopping centers, edifícios, escolas, universidades - em suma, todas as obras em que haja dilatação estrutural. O EPDM apresenta composição química que lhe confere excelente resistência à radiação ultravioleta e ao desgaste por calor (intempéries), o que traz em seu benefício uma alta durabilidade. Esse material se mantém flexível mesmo quando submetido a temperaturas de até - 45o C e sua elasticidade alonga-se além de 300%, o que garante segura absorção de movimentos estruturais e térmicos. Por ser um material inerte, o EPDM da Uniontech é de baixo impacto ao meio ambiente tanto na etapa de fabricação como no processo de aplicação dos sistemas desenvolvidos pela empresa. 1.2. NEOPRENE O neoprene é o nome comercial dado ao material sintético baseado no polychloroprene da família das borrachas. O neoprene foi inventado pelos cientistas Dr. Elmer K. Bolton do laboratório da DuPont, que se basearam nas pesquisas do Prof. Julius Arthur Nieuwland, um professor de química na universidade de Notre Dame. A pesquisa de Nieuwland foi focada na química do acetileno e resultou no acetileno divinyl, uma geleia que se firma em compostos elásticos similar à borracha quando passada sobre o dicloreto de enxofre. O neoprene (originalmente chamado de Duprene) era o primeiro composto de borracha sintética a ser produzido em massa. É usado em diversos segmentos, tais como: roupas de mergulho, isolação elétrica, correias de ventiladores de carros, entre outros; e há mais de 30 anos na fabricação de perfis para selagem de juntas de dilatação, dado a grande resistência ao óleo e a diversos ataques de produtos químicos. O neoprene, foi um dos materiais no passado que mais se adequou ao tratamento de juntas, hoje utilizado apenas em 5% das obras, uma vez que o EPDM o substitui com vantagens. Utiliza-se o NEOPRENE quando há grande incidência de óleo por curto período como por exemplo em bacia ou dique de contenção de óleo. Para período prolongado utilizamos outros tipos de compostos, entre eles a borracha NITRÍLICA. www.uniontech.com.br 6 1.3. NITRÍLICA Dentre os inúmeros tipos e variedades de borrachas existentes no mercado brasileiro, caracterizamos a borracha nitrílica como a mais utilizada nos diversos setores da atividade industrial. Para maior informação dos nossos clientes, oferecemos um pequeno resumo sobre suas características, aplicação e função específica: a borracha nitrílica começou a ser usada pela indústria devido a uma série de solicitações. Com a II Guerra Mundial, praticamente toda a produção ficou canalizada para fins militares, e hoje abrange todo parque industrial na fabricação de peças técnicas. A principal característica deste elastômero é sua resistência ao óleo; esta resistência refere-se à capacidade do produto vulcanizado em conservar suas propriedades físicas originais tais como: módula tensão de ruptura, resistência à abrasão e estabilidade dimensional quando em contato com óleos e combustíveis de modo geral. Esse elastômero nitrílico, por característica, é usado numa linha muito variável de produtos, tais como: mangueiras para óleos e solventes, retentores, gaxetas, tubos, anéis o-ring, revestimentos de cilindros e de tanques e na construção civil utilizamos muito pouco como selo de vedação em juntas de dilatação, como dissemos anteriormente, utilizamos quando em contato prolongado com óleos em geral. Os vulcanizados de borracha nitrílica são apropriados para desempenhos até 121ºC sob uso contínuo e em determinadas condições (imersão em óleo, ausência de ar, etc).

- PINTURA (MURO DE ARRIMO)

- Selador

Deve ser aplicado selador acrílico como produto preliminar a pintura de fato para que facilitar a melhor aderência sobre a parede rebocada da pintura em tinta acrílica exterior, rendimento mínimo de aplicação do selador ≥ 0,36litros/m². Inclusive nessa etapa realizar a limpeza das paredes, devido lixamento com lixa apropriada para alvenaria e demais acabamentos finais. Aplicar selador em 2 demãos.

Quantidade/Unidade: 50,00m²

- Tinta Acrílica Exterior

Executar toda a pintura de ambas as faces de alvenaria do muro de vedação com uso de rolo de espuma com cabo longo para aplicação da tinta acrílica exterior (para fachadas) em 2 demãos sobre a alvenaria que recebeu preliminarmente as demãos do selador acrílico. A cor a ser utilizada nessa pintura do muro deverá ser próxima a cinza, na cor de concreto para não destoar tanto do muro em concerto armado executado também nessa obra. Fazer pintura sem falhas ou respingos e pintura insuficiente para essa etapa. Caso seja ,necessário a Fiscalização solicitará a Contratada refazer os serviços de acordo com o exigido, de forma correta e esmerada.

Quantidade/Unidade: 50,00m²

- DRENAGEM PLUVIAL (MURO DE ARRIMO)

- Pedra Britada 01

Deve executar nessa fase a camada drenante com lastro de brita 01 conforme detalhado em Projeto Estrutural em anexo com largura de faixa e altura necessária para cumprir adequadamente a sua funcionalidade de drenagem por de trás da parede interna do Muro de Arrimo (M1/M2). Salienta-se que o volume que consta no custo da obra também é contabilizado uma caixa de 20xm 20cm  de camada de brita 01 entorno da região do tubo flexível perfurado envolto por manta Bidim, além do volume da faixa drenante em toda extensão do Muro de Arrimo (M1/M2).

Quantidade/Unidade: 35,58m³

- Areia Média

Como o lastro de brita 01, a camada drenante também é formada por um colchão de areia média, considerada lastro de areia na faixa vertical como demonstrado em Projeto estrutural em anexo. Como a brita a faixa de areia na largura e altura descrita no projeto técnico irá atingir toda extensão do muro de arrimo e altura da parede interna do mesmo. A drenagem pluvial dessa estrutura e contenção em concreto armado para ter a sua função completa tem que ter a composição dessas camadas drenantes com brita e areia e tubo na base do muro (lado do solo). Quantidade/Unidade: 35,91m³

- Calha de Concreto

Também conhecida como meia canaleta, meia cana para direcionamento das águas pluviais coletadas, material em concreto, nas dimensões de 30cm x 100cm. Sendo implantado em todo trecho de muro de arrimo em seu topo, base do solo natura ou aterro compactado, no caso sobre a camada drenante devidamente assentado com argamassa de base, adequadamente, rejuntada entre elas com devida vedação total entre as peças que não haja infiltrações de água, vazamento. Por isso importante na execução desta etapa acrescentar aditivo impermeabilizante nessa argamassa de rejuntamento, com aplicação de aditivo colante para fixação adequada e correta nas peças em toda sua extensão. Com devida inclinação de no mínimo de 2% conforme estimado em projeto, sendo exigida tal inclinação nas peças para dar rápido escoamento dessas águas pluviais coletadas, sem que haja acúmulo ou função prejudicada dessa drenagem. A Contratada deverá executar em concreto magro uma base, ou seja, um tipo de berço mínimo para a correta acomodação ou encaixe das peças em toda extensão do muro.

Quantidade/Unidade: 110,00m

Imagens da Calha de Concreto

- Tubo Flexível Perfurado

Tubo dreno corrugado de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), flexível e helicoidal, de seção circular com excelente raio de curvatura, fornecimento em rolos, custo por metro linear. Tem como função garantir um rápido escoamento do excesso de água infiltrada no solo, proteger obras de engenharia, propiciar melhores condições de uso de uma área com lençol freático alto ou alagadiço, para regiões drenantes muros  como também em evitar o contato de líquidos com áreas indesejáveis as áreas a serem protegidas.

Constituição de através de seus orifícios que possibilitam a penetração do líquido no interior do tubo, permitindo um escoamento rápido evitando que o excesso danifique a vegetação ou salize o solo, ou algo do tipo. Tendo como definição da drenagem, em seu sentido mais abrangente, é a remoção de um líquido de um local para o outro pela ação da gravidade por meio da inclinação estimada e calculada em projeto tendo o completo auxílio deste produto e devidamente inclinado para exercer sua funcionalidade e desempenho. 
Aplicado em mais variados tipos de obras e suas necessidades de escoamento de águas, material de fácil manuseio  e leveza de instalação  sem maiores problemas ou complexidade.

Quantidade/Unidade: 110,00m

Imagens ilustrativas com exemplos de drenos com tubo, brita e manta

Tubo Flexível Perfurado

Manta Geotextil

Etapa de implantação da manta geotêxtil para complementação do dreno com tubo flexível perfurado em volto por lastro de brita 1 e coberta por manta bidim. Devida a sua alta permeabilidade e boa capacidade de retenção de sólidos, o geotêxtil pode ser utilizado como filtro em trincheiras ou colchões drenantes, tanto para rebaixamento do lençol freático, como para eliminação de acúmulos superficiais, podendo substituir com grandes vantagens os filtros de transição granulométrica. Material constituído por filamentos contínuos de poliéster mais reciclagem de garrafas PET, sendo por isso, uma solução ambientalmente correta.

Observado que mesmo não detalhado e/ou indicado em projeto estrutural, a Contratada deverá executar uma caixa de brita nas dimensões quadrada (20x20) cm em torno do tubo flexível perfurado, implantando envolto ao conjunto camada de brita 1 + tubo a manta geotêxtil, selando com manta bidim fazendo um transpasse/sobreposição da manta em 10cm entorno. Salienta que esse volume de material para esse serviço já está contabilizado no volume total de brita em custo da obra. Sendo considerado um trecho de 95,00m (52m+43m), extensão de Muro de Arrimo.

Quantidade/Unidade: 85,50m²

Conforme modelo em imagem a seguir.

Imagem manta geotextil - Bidim

Tubo de PVC

- 50mm: Realizar a implantação de drenos em PVC no corpo do Muro (M1/M2) e seu respectivo pontos e comprimento conforme indicado em detalhamento em projeto estrutural em anexo.

Quantidade/Unidade:56,00m

- 150mm: Aplicação de tubo de PVC esgoto para direcionamento final das águas pluviais coletadas indo para via pública. Região de implantação a definir ‘in loco” para melhor desempenho e funcionalidade dessa ligação.

Quantidade/Unidade: 15,00m

Tela de Nylon

Material normalmente fornecidas dentro do mais alto padrão de qualidade, cuja principal finalidade é a proteção de portas e janelas contra a ação incômoda de insetos. Aplicação Algumas das aplicações mais comuns das telas de nylon são: proteção contra mosquitos em janelas, como cobertura, estufa de plantas, etc. Vantagem Fornecidas somente com matéria prima virgem, o que propicia um fio uniforme, com cores nítidas e sem manchas. Tem textura mais grossa em Polietileno mais resistente, tem nas cores verde, cinza e branco, em largura de 1,00m,1,20m e 1,50m e em rolo de até 50m. Deverá ser colocada na extremidade do tubo de PVC de 50mm do lado da camada drenante e solo por de trás da parede do muro de arrimo. Faixa média de 5cmx5cm ou 10cmx10cm a escolher e fixada com arame fino e galvanizado. Quantidade/Unidade:1,80m²

Imagem do material

Escavação Manual de Solo até 1,00m

Etapa executivo referente a melhorias e readequação da coleta das águas pluviais localizado em um ponto do pátio do terreno da Escola Ferandino Dagnoni afim de reduzir a contribuição de águas das chuvas em período de alta precipitação sobre o muro diretamente, região a montante do muro de arrimo. Ver no local entre a Fiscalização e empresa executora para melhor definição e identificação do melhor trecho a resolver esse problema.

Quantidade/Unidade: 4,50m³

Tubulação de PVC 100mm

Material em PVC esgoto para implantação e complementação da drenagem pluvial no terreno

Quantidade/Unidade: 6,00m

Caixas em Concreto Pré Fabricada

Executar nessa fase serviços de implantação das caixas de areia, ligação/passagem em concreto com tampa e alça e grelha em concreto. Implantação dessas peças em locais para direcionamento das águas pluviais próximo ao muro de arrimo e de alvenaria.

Quantidade/Unidade: 04 unidades

Informações Técnicas

Ficará de responsabilidade da contratada a execução de todo o sistema de drenagem referente às águas pluviais provindas do solo (talude), desde a etapa das camadas drenantes, como as calhas e condutores de PVC das referidas águas.

Pois será a montagem desse sistema de drenagem pluvial por trás do Muro de Arrimo pelo fato de não ter sido contabilizado a Força Pe do empuxo do solo saturado, ou seja, com presença de nível d´água nesse talude, no processo de dimensionamento do muro.

Verificar a prancha de detalhamento do Muro de Arrimo (H=2,50m) em questão, na qual demonstra as camadas drenantes imprescindível, localizadas por trás da parede do muro, face esta localizada próximo ao solo/talude. Antes mesmo de iniciar o processo de instalação, necessita a previa impermeabilização desta parede já descrita em item anterior desse documento, com material adequado.

Já no processo de concretagem destas peças, previu-se o projeto da estrutura dos muros de arrimo, a colocação de esperas em toda extensão do corpo do Muro de Arrimo, material em PVC, com distâncias horizontais e verticais descritas em projeto anexo, inclinação dessas peças entre 15º (graus), com queda para o lado da base do muro livre do solo.

Essas peças serão tubos de PVC rígido, na cor branca, com diâmetro mínimo de 50mm, possuindo comprimento variável para toda a estrutura – Muro de Arrimo, considerando um transpasse para fora da peça estrutural entre 20mmm a 50mm para cada lado da parede do muro.

Observado o seguinte procedimento, deverá ser colocada na ponta (extremidade) do tubo de PVC, ponta localizada onde será montada todo sistema drenante, uma tela de Nylon fixada com arame recozido fina para impedir a entrada de material (barro, sujeira, detritos) e evitar seu entupimento. Caso isto ocorra, vem prejudicar a funcionalidade da drenagem, principalmente o papel dos drenos. Atentar-se a execução desta etapa, importantíssima para todo o processo construtivo. As caixas coletoras destinam-se a estabelecer ligações entre duas ou mais linhas de tubo, proporcionando mudança de diâmetro, sentido e declividade.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Remoção de Cerca Metálica (existente)

Nessa etapa a contratada deverá remover a toda a cerca metálica existente sobre o muro de blocos a demolir, executar esse serviço com todo cuidado possível, pois deverá ser reaproveitado e colocado sobre o novo muro de arrimo. Tanto a tela como os perfis, ou seja, os tubos metálicos que servem como montantes para fixação dessa cerca metálica.

Quantidade/Unidade:130,00m²

Cerca Metálica (nova)

Deverá ser implantada sobre o muro de arrimo (M1/M2) uma cerca metálica com tela de arame galvanizada conforme modelo da cerca existente para complementação do trecho sem cerca sobre o muro. Fixar em montantes circulares tipo tubo galvanizado e devidamente, chumbado no concreto e no mínimo 50cm. A cerca deverá estar bem travada entre os perfis para ótimo travamento e fixação sem folgas ou possíveis deslocamentos que venha a ruir ou apresentar problemas no futuro breve.

Quantidade/Unidade:100,00m²

Teste de Resistência

A Contratada deverá apresentar os testes de resistência dos corpos de prova de concreto retirada dos caminhões betoneira vindo a usina para uso em obra de construção do Muro de Arrimo. No mínimo 3 corpos de prova por caminhão, sendo encaminhado a laboratório especifico e habilitado para tal experimento, fornecendo o relatório devidamente assinado pelo técnico responsável desses testes, sendo realizados para 3,7 e 28 dias o rompimento a compressão axial. Tal documentos deverão ser entregue a Fiscalização dessa obra. Se a Contratada tiver dúvidas, solicito que a mesma verifique as Normas Técnicas vigente para cumprimento dos requisitos mínimos para efetivação desses trabalhos.

Quantidade/Unidade:15,00 conjuntos (cada conjunto deverá ser composto por no mínimo 5 corpos de prova por caminhão)

- LIMPEZA FINAL DA OBRA

Limpeza e remoção de vegetação rasteira, material e entulhos dos locais onde será locada a obra, possibilitando a marcação da mesma. Havendo a carga e transporte deste material em excesso removido na área a ser implantada o muro de arrimo. Ficará a cargo e responsabilidade da contratada este serviço sem ônus ao poder público municipal, sendo ciente do transporte destes materiais e entulhos para um local adequado e liberado pelos órgãos ambientais a receber este tipo de material. Nesta etapa se deve efetuar a limpeza geral da obra (permanente), efetuar minuciosa verificação na obra para averiguar se todos os serviços descritos em memoriais, planilhas e respectivos projetos, foram realizados em sua totalidade e de acordo e compatibilidade com as exigências destes documentos. Esta etapa também é utilizada para retificar áreas reprovadas pela Fiscalização com pequenas falhas ou inadequações que possam ser realizados nesta etapa.

Quantidade/Unidade:173,70m²

Gaspar (SC), 23 de maio de 2018.

Edmundo de J. Araújo Jr.

Engenheiro Civil - CREA/SC 053.875-8