MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Urbanismo e Drenagem da E.E.F. Olímpio Moretto

E.E.F. OLÍMPIO MORETTO

BAIRRO – GASPAR GRANDE

EDMUNDO DE J. ARAÚJO JR.

ENGENHEIRO CIVIL – CREA/SC 053875-8

SETEMBRO 2018

- MEMORIAL DESCRITIVO

  - APRESENTAÇÃO

Os presentes Projetos de Drenagem e Urbanismo fazem referência sobre a intervenção técnica para obra de realização de drenagem e urbanismo na Escola de Ensino Fundamental Olímpio Moretto. Desse objeto temos as seguintes definições:

- DRENAGEM: ESCAVAÇÕES, EXECUÇÃO DE DRENAGEM ESPINHA DE PEIXE PARA CAMPO, CAIXAS DE PASSAGEM, BOCAS DE LOBO, TUBULAÇÕES DIVERSAS PARA DRENAGEM.

- URBANISMO: REALIZAÇÃO DE ATERRO, ADEQUAÇÕES DO TERRENO, POSTES DE ENERGIA E FOTOVOLTÁICO, CERCA DE PROTEÇÃO GRADIL, ACESSIBILIDADE, CAMPINHO DE AREIA, PLANTAÇÃO DE GRAMA ENTRE OUTROS.

O PROJETO DRENAGEM E URBANISMO, em conjunto com o MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS (ORÇAMENTO), CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e PRANCHAS, formam toda documentação técnica necessária para a execução desta obra.

Obra de Drenagem e Urbanismo da Escola de Educação Fundamental Olímpio Moretto encontra-se na Rua Prefeito Leopoldo Schramm, Bairro Gaspar Grande, SN, no Município de Gaspar/SC.

  - JUSTIFICATIVA

O projeto visa adequar o terreno ao qual foi locado a obra de construção da nova EEF Olímpio Moretto, para atendimento de alunos da região, com o atendimento das classes de aproximadamente 6 à 12 anos de idade. Trata-se de uma unidade nova onde deve ser realizado toda a complementação de drenagem e urbanismo para adequação do local, a fim de proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos, pais e funcionários em um ambiente agradável e seguro.

  - O PROJETO

Referente à drenagem e ao urbanismo com as devidas complementações e acabamento de acordo com as normas técnicas vigentes (construção civil/ engenharia). Trata-se de uma obra com área total de intervenção de 7142.98 m².

  - DISCREPÂNCIAS E INTERPRETAÇÕES

      - Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações técnicas e os desenhos gerais e detalhes das representações gráficas prevalecerão os detalhes seguidos das especificações técnicas sobre os desenhos gerais;

      - Em caso de divergência entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior escala; assim, prevalecerão os detalhes sobre as plantas gerais;

      - Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e as dimensões medidas em escala prevalecerão as cotas;

      - Todos os detalhes de obra e serviços constantes no memorial e não nas representações gráficas e todos os detalhes constantes nas representações gráficas e não no memorial serão considerados integrantes deste projeto;

      - As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverão ser comprovadas no local, prevalecendo as últimas;

      - Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo poderá ser feita sem autorização oficial da Fiscalização da obra;

      - A fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e memoriais fornecidos.

      - Todo e qualquer início de serviço deve ser comunicado ao engenheiro fiscal com uma antecedência de 24 horas.

      - Toda e qualquer imagem das pranchas em 3D, são meramente ilustrativas para melhor entendimento  da edificação. Seguem como documentos oficiais de projeto: orçamento, memorial descritivo e pranchas.

NOTA: NA SEQUÊNCIA DESTE MEMORIAL SERÁ DESCRITO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUÇÃO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO FIXADOS PARÂMETROS MÍNIMOS A SEREM ATENDIDOS TANTO PARA MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - SERVIÇOS PRELIMINARES

OBSERVAÇÕES:

Nessa etapa serão contemplados os seguintes serviços: Placa da obra em chapa de aço galvanizado, container para escritório de obra e destinação de entulhos de obra.

PLACA DA OBRA

DESCRIÇÃO: Placa da obra em chapa de aço galvanizado.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá instalar a placa de obra em local visível na parte frontal do educandário. A placa deverá ser fixada em escoras de madeira enterradas a, pelo menos, 50 cm de profundidade e deverá conter barras de escoramento na parte de trás para segurança em relação a quedas. A altura da base inferior da placa deverá ser maior ou igual a 1,80m de altura.

Modelo de placa de obra.

PLACA DE OBRA DO MUNICIPIO DE GASPAR-SC

LINHA DIVISÓRIA NO ½ DA PLACA

FONTES NA COR PRETA E QUE SEJA DISTRIBUIDA IGUALMENTE ENTRE OS PARÁGRAFOS

TAMANHO MAIOR DE FONTE E EM NEGRITO SOMENTE OBJETO DA OBRA NESTE EXEMPLO “REFORMA E AMPLIAÇÃO”

MARGEM ACIMA E ABAIXO COM ESPAÇAMENTOS IGUAIS COMO TABMÉM MARGEM DIREITA E ESQUERDA.

LADO ESQUERDO (BANDEIRA): FUNDO NA COR CINZA BEM CLARO (QUASE GELO)

LADO DIREITO: FUNDO NA COR BRANCO NEVE

COR DA BANDEIRA: 02 FAIXAS VERTICAIS AMARELA (EXTREMIDADE) E BRANCA (MEIO)

DADOS PARA PLACA:

VER NOS DOCUMENTOS: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, ART-EXECUÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME.

APLICAÇÃO: Área do pátio da Escola.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: m².

CONTAINER PARA ESCRITÓRIO DE OBRA

DESCRIÇÃO: Container para uso de escritório com um banheiro, incluso transporte, instalação no local. Dimensões (220x620x250)cm.

Container para escritório de obra com 1 banheiro

APLICAÇÃO: Canteiro de Obras.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: un.

DESTINAÇÃO DE ENTULHOS DA OBRA

DESCRIÇÃO: Destinação de entulhos de obra (caçamba coletora) recolhidos por empresa especializada.

EXECUÇÃO: A empresa deverá contratar uma empresa especializada para o recolhimento dos entulhos da obra para a destinação em um local adequado, sendo utilizada uma caçamba coletora onde a mesma será recolhida semanalmente pela empresa responsável.

APLICAÇÃO: Área total da obra.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: mês.

  - TERRAPLENAGEM

ATERRO COM COMPACTAÇÃO

DESCRIÇÃO: Aterro mecanizado com macadame comum saibro de rocha granítica, incluso espalhamento, regularização e compactação do solo a 95% do Próctor Normal.

EXECUÇÃO: A terraplenagem será executada por empresa habilitada e devidamente licenciada. O transporte de terra para a construção de aterros será executados por equipamento adequado para a execução do serviço. Todas as camadas de aterro deverão ser compactadas com camadas de espessura máxima de 30cm por rolo compactador liso até atingirem superfície lisa e os caimentos respeitando o projeto a fim de promover a drenagem superficial e o escoamento da água em direção às bocas de lobo. As camadas de aterro deverão atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio Próctor Normal.

Obs.: foram contabilizados percentual de 15% referente ao empolamento do material.

As máquinas a serem utilizadas na etapa do aterro serão:

- Retro-escavadeira Pot.:51 kW à diesel;

- Moto-nivelador 125 HP, 13ton, largura da lâmina 3,7 m;

- Rolo compactador liso com tandem vibrat. autopop. 7,2 t Pot.:57kw à diesel para áreas mais distantes da edificação;

- Compactador de percução (sapo) à gasolina para a área do entorno da edificação – ver no projeto.

APLICAÇÃO: Terreno da construção.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: m².

ADEQUAÇÃO DO ATERRO COM A CONSTRUÇÃO

DESCRIÇÃO: Adequação do aterro com a construção, respeitando os caimentos representados em projeto.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá realizar a adequação do aterro com a construção existente.

APLICAÇÃO: Terreno da construção.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: un.

  - ELÉTRICA

POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE TRANSIÇÃO

DESCRIÇÃO: Poste de energia elétrica de transição circular 100 kg, h = 7m com roldanas.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá realizar a instalação dos postes de energia elétrica de transição nos pontos determinados em projeto.

APLICAÇÃO: Terreno da construção.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: un.

CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 16,0MM²

DESCRIÇÃO: Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² para entrada de energia elétrica - transição. Obs.: inclusive o fio terra deverá ser encapado.

APLICAÇÃO: Postes de energia elétrica de transição dentro do terreno da escola.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: m.

  - CERCA

FUNDAÇÃO

- LOCAÇÃO DA ESTACA

ESTAQUEAMENTO

DESCRIÇÃO: Locação da estaca hélice contínua – incluso limpeza superficial da área.

EXECUÇÃO: A empresa deverá locar as estacas conforme posição das mesmas demonstradas na prancha URB09 – Locação dos blocos de coroamento e detalhes estruturais da cerca. A locação deverá ser realizada com auxílio de equipamentos topográficos, a fim de garantir o real espaçamento entre as mesmas e as distâncias corretas conforme projeto. Além da locação deverá ocorrer a limpeza superficial da área de entorno para execução do serviço.

APLICAÇÃO: Fundação da cerca.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: m.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO: Mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca hélice contínua (inclusive transporte do equipamento e transporte e montagem das peças).

EXECUÇÃO: A empresa é responsável pela mobilização e desmobilização de todos equipamentos, ferramentas necessárias para execução do serviço, bem como o transporte de tudo antes e após a execução.

APLICAÇÃO: Fundação da cerca.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: m.

ESTAQUEAMENTO

DESCRIÇÃO: Estaca hélice contínua moldada in loco ∅300mm.

EXECUÇÃO: A fundação da cerca será do tipo hélice contínua - profunda - e concreto fck 20MPa - incluso bombeamento e concreto. Comprimento total perfurado 6 metros. Total de 61 estacas. O estaqueamento deverá ser executado por empresa especializada em fundações e com responsável técnico sendo Engenheiro Civil com apresentação de ART de Execução. As estacas terão seção circular de 300mm de diâmetro. A locação das estacas estão detalhadas no projeto estrutural – cerca e construção.

A empresa executora deverá apresentar “As Built” do estaqueamento com as seguintes considerações:

- Perfil de estaqueamento;

- Profundidade de cada estaca;

- Quantidade de estacas.

A execução do estaqueamento será liberada perante vistoria e acompanhamento do engenheiro fiscal. Apresentar relatório da identificação da nega das estacas.

A altura aparente das vigas podem variar dependendo do nível do aterro.

APLICAÇÃO: Fundação da cerca.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: m.

MONTAGEM DE ARMADURA

DESCRIÇÃO: Montagem de armadura longitudinal de estaca hélice contínua de seção circular Ø300mm - incluso aço CA-50 Ø6,3mm à Ø10mm, com corte e dobra.

EXECUÇÃO: A empresa realizará o corte, a dobra e a montagem de armadura CA-50 com diâmetros de 6,3, 8 ou 10mm nas estacas hélice contínua.

APLICAÇÃO: Fundação da cerca.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: m.

ARRASAMENTO DE ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA, COM CORTE E PREPARO DE CABEÇA DAS ESTACAS.

DESCRIÇÃO: Arrasamento de estacas hélice contínua.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá realizar o arrasamento das estacas em questão, com o corte e preparo da cabeça das estacas. A superfície da estaca deverá ser arrasada de forma que não fiquem pontas ou saliências em sua superfície para posterior ligação com o bloco de coroamento. As cabeças das estacas devem ficar niveladas, planas e com armadura de arranque suficiente para ancoragem no bloco. Conferir detalhe de arrasamento da estaca na imagem a seguir:

Detalhe do correto arrasamento da estaca.

APLICAÇÃO: Fundação da cerca.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: un.

ARMADURA CA-50

A armadura a ser utilizada não poderá apresentar indícios de corrosão ou ferrugem. Serão utilizadas armações de Aço CA-50 e arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos elementos estruturais da ampliação.

É obrigatória a utilização de “caranguejos” ou peças plásticas (espaçadores) apropriadas, para garantir o posicionamento de armaduras negativas de lajes e os cobrimentos determinados em projeto.

DESCRIÇÃO: Armadura de Aço CA-50 aço com diâmetros de 6.3mm e 10.0mm.

Vergalhão CA-50 Ø6,3mm e Ø10mm para armaduras longitudinais (positiva e negativa) e de pele da viga e para estribos do bloco de coroamento.

APLICAÇÃO: Viga baldrame e bloco de coroamento da cerca.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Kg.

FORMAS DE TÁBUA DE MADEIRA

As formas deverão garantir a geometria final das peças estruturais, serem bem travadas e escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Deverão ser limpas e molhadas antes da concretagem. Não poderão ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada deverá ser cuidadosa, após o período necessário para se atingir a resistência e módulo de elasticidade que são necessários.

As formas e escoramentos deverão ser projetados de modo a não sofrerem deformações excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto lançado e as cargas acidentais que possam atuar durante a execução da obra.

DESCRIÇÃO: Fôrmas para estruturas de concreto armado (pilares, vigas e lajes), de madeira com tábuas de PI sendo as peças isentas de patologias e anomalias, chapas novas sem rachaduras e trincas, as peças com espessura mínima de 18 mm. Uso obrigatório para definir as dimensões das peças estruturais calculadas em projeto estrutural.

ITENS INCLUÍDOS: Montagem, escoramento, travamento, pontaletes, sarrafos, tábuas, gravatas e todos os complementos necessários.

Fôrma para estrutura de concreto em tábuas de pinus.

APLICAÇÃO: Peças de concreto armado.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

CONCRETO USINADO

DESCRIÇÃO: Concreto usinado do tipo bombeado com Fck mínimo de 25 MPa (C-25) com agregado graúdo (pedra britada zero) e miúdo (areia média peneirada e lavada). Inclusive espalhamento, adensamento mecânico e acabamento ideal para todas as peças a serem aplicados o concreto usinado. Também incluso teste de resistência à compressão de 04 corpos de prova por cada caminhão de concreto.

EXECUÇÃO: O concreto deverá ser usinado e ter resistência conforme o especificado no projeto estrutural, e deverá ser impermeável; a areia e brita utilizada não poderá provocar reações álcali-agregado com o cimento, nem conter materiais orgânicos, ou argilosos, e a utilização de aditivos só poderá ser feita se comprovadamente não atacarem o aço ou o concreto. A água a ser utilizada deverá ser de acordo com as normas vigentes, não podendo conter excesso de íons cloretos ou sulfatos.

Em todos os carregamentos deverão ser feitos quatro corpos-de-prova para cada caminhão, sendo que o ensaio à compressão deve ser feito ou contratado pela construtora.

Obs.: NÃO SERÃO ACEITOS ENSAIOS FEITOS PELA CONCRETEIRA.

Nos primeiros sete dias a partir do lançamento deverá acontecer a cura do concreto, mantendo umedecida a superfície ou protegendo-a com película impermeável. Obrigatório uso do equipamento vibratório durante a concretagem.

A cura do concreto deverá ser rigorosa, iniciando-se logo depois de decorrido o tempo de pega do concreto. Realizar a molha das peças concretadas em dois períodos, durante cerca de do mínimo sete dias.

APLICAÇÃO: Fundações, colarinhos, vigas baldrame, vigas cobertura, pilares e lajes, escada de acesso ao educandário.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m³.

MATERIAL

CERCA TIPO GRADIL

DESCRIÇÃO: Cerca tipo gradil em aço galvanizado na cor verde, altura de 2,30 m e painéis de 2,50m, postes metálicos (40x60) mm chumbados na viga, malha retangular (5x20)cm, instalada. Incluso cápsula de aço galvanizado para acabamento na extremidade superior do tubo de aço e viga.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá executar todas as instalações necessárias abrangentes para atender o fechamento e segurança do perímetro total da edificação, com isso foi determinado à colocação da cerca tipo gradil em aço galvanizado, na cor verde, onde os postes metálicos deverão ser chumbados muito bem, e as telas deverão ser fixadas com fixadores em alumínio ou nylon (06 unidades por poste metálico) para tela gradil e parafusos para fixação de 06 mm, certificando-se de que a tela não poderá ficar semi-solta.

Obs.: Será utilizado gradil duplo na parte paralela com a quadra de areia existente, conforme destacado em projeto. Serão 17 metros de extensão com duas cercas lado a lado.

Cerca metálica tipo gradil com base em viga de concreto – perfis chumbados na viga.

APLICAÇÃO: Área externa – ver projeto de locação da cerca.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m.

REMOÇÃO DE CERCA METÁLICA, MOURÃO E VIGA DE CONCRETO

DESCRIÇÃO: Remoção de cerca metálica existente, mourões de concreto ou madeira e toda a estrutura de fundação destas cercas.

EXECUÇÃO: Deverá ser removida toda a extensão da cerca contemplada com as ferramentas necessárias para execução do serviço, a fim de não restar resquícios do material para que a nova cerca possa ser instalada no local.

APLICAÇÃO: Área externa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

PORTÃO DE CORRER DE GRADIL 01 FOLHA

DESCRIÇÃO: Portão de correr, uma folha, de gradil em aço galvanizado na cor verde (4,60X2,30)m. Portão de mesmo padrão da cerca gradil. Todas as peças em Aço 100% Galvanizado e com revestimento de pintura eletrostática. Montantes chumbados na viga baldrame da cerca.

EXECUÇÃO: Deverá ser instalado o portão na cor verde com dimensões (4,60X2,30)m com malha gradil revestido com liga metálica e poliéster - conforme padrão e especificações técnicas da cerca. Utilizar três dobradiças reforçadas nas extremidades laterais junto ao pilar do portão (incluso) para maior sustentação do portão. O portão ficará localizado na entrada do CDI pelo estacionamento, conforme indicado em projeto. Usar todos os materiais necessários para a aplicação adequada, como também profissionais qualificados para tal função, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponíveis. Incluso acessórios e ferramentas de instalação.

APLICAÇÃO: Área externa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

PORTÃO DE ABRIR DE GRADIL 01 FOLHA

DESCRIÇÃO: Portão de abrir, uma folha, de gradil em aço galvanizado na cor verde (1,20x2,30)m. Portão de mesmo padrão da cerca gradil. Todas as peças em Aço 100% Galvanizado e com revestimento de pintura eletrostática. Montantes chumbados na viga baldrame da cerca.

EXECUÇÃO: Deverá ser instalado o portão na cor verde com dimensões (1,20x2,30)m com malha gradil revestido com liga metálica e poliéster - conforme padrão e especificações técnicas da cerca. Utilizar três dobradiças reforçadas nas extremidades laterais junto ao pilar do portão (incluso) para maior sustentação do portão. O portão ficará localizado na entrada do CDI pela academia pública, conforme indicado em projeto. Usar todos os materiais necessários para a aplicação adequada, como também profissionais qualificados para tal função, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponíveis. Incluso acessórios e ferramentas de instalação.

APLICAÇÃO: Área externa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

  - ACESSIBILIDADE

PAVER – PISO PODOTÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA)

DESCRIÇÃO: Pavimentação em lajota de concreto tipo paver 35 MPa, piso tátil direcional e alerta na cor vermelha (20x20x6)cm, com colchão de pó de pedra de espessura 10 cm e compactação com rolo ou placa vibratória. Incluindo a calçada do lado externo da obra. Verificar projeto urbanístico.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá executar primeiramente o colchão de pó-de-pedra com 10 cm compactado e assentamento das lajotas no formato indicado nas pranchas do projeto. Considerar empolamento de 5%. Após aplicação deve ser feito a compactação com placa vibratória. Usar todos os materiais necessários para a aplicação adequada, como também profissionais qualificados para tal função, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponíveis.

APLICAÇÃO: Área externa – ver projeto de acessibilidade.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

Piso podotátil de paver - direcional.

Piso podotátil de paver - alerta.

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL EM PVC

DESCRIÇÃO: Piso podotátil direcional em PVC, (25x25) cm para sobreposição em piso cerâmico, incluso material para colagem e mão de obra.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá executar a aplicação do piso podotátil direcional em pvc conforme NBR 9050 e estar totalmente colado no piso, com todas as peças alinhadas e encaixadas perfeitamente, seguindo o local de colocação conforme planta de acessibilidade disponível. Usar todos os materiais necessários para a aplicação adequada, como também profissionais qualificados para tal função, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponíveis.

APLICAÇÃO: Sala de recreação.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

Piso podotátil em PVC – direcional.

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM PVC

DESCRIÇÃO: Piso podotátil alerta em PVC, 25x25 cm para sobreposição em piso cerâmico, incluso material para colagem e mão de obra.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá executar a aplicação do piso podotátil de alerta em pvc conforme NBR 9050 e estar totalmente colado no piso, com todas as peças alinhadas e encaixadas perfeitamente, seguindo o local de colocação conforme planta de acessibilidade disponível. Usar todos os materiais necessários para a aplicação adequada, como também profissionais qualificados para tal função, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponíveis.

APLICAÇÃO: Sala de recreação.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

Piso podotátil em PVC – alerta

  - URBANISMO

PAVER

DESCRIÇÃO: Pavimentação em lajota de concreto tipo paver (cor natural) 20x10x6cm, com colchão de pó de pedra de espessura 10 cm e compactação com rolo ou placa vibratória, incluindo a calçada do lado externo da obra. Verificar projeto urbanístico.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá executar primeiramente o colchão de pó-de-pedra com 10 cm e compactação com placa vibratória, e assentamento das lajotas no formato indicado nas pranchas do projeto urbanístico. Após a aplicação deve ser feito a compactação com placa vibratória. Usar todos os materiais necessários para a aplicação adequada, como também profissionais qualificados para tal função, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponíveis.

APLICAÇÃO: Área externa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

Paver (10x20x6)cm

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL

DESCRIÇÃO: Remoção manual de pavimentação com paver.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá realizar a remoção manual do paver existente no local indicado em projeto com cautela a fim de reaproveitar o material para instalação do mesmo no caminho da academia pública. Deverão ser utilizadas todas as ferramentas necessárias para a execução do serviço. O material deverá estar em ótimas condições após a sua instalação no novo local, sem apresentar fissuras ou deformações. Incluso a remoção do paver, instalação no novo local e a base de pó de pedra.

APLICAÇÃO: área externa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

EXECUÇÃO DE PASSEIO

DESCRIÇÃO: Execução de passeio c/ fornecimento de paver colorido esp.: 6 cm, sobre base de brita e lastro de areia, incluso preparação de caixa. Obs.: excluso paver direcional pois o mesmo está sendo considerado nos itens 5.1 e 5.2 da planilha orçamentária.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá realizar a execução do passeio com paver colorido (10x20x6)cm. conforme imagem.

Passeio com paver colorido.

APLICAÇÃO: área externa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA

DESCRIÇÃO: Bancos em madeira plástica com encosto, cor de madeira itaúba, jatobá ou marfim, 2m de largura e 50 cm de altura.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá situar os bancos em madeira plástica conforme indicação do projeto urbanístico, seguindo modelo de bancos conforme abaixo. Os bancos deverão ter suas bases em plástico reciclado preto, réguas em madeira plástica imitando cor de madeira, comprimento de 02 metros e altura de 78 cm, sendo da base dos pés do banco até a base de assento das réguas de madeira de 50 cm, e o restante de encosto, e também 35 centímetros de profundidade de assento. Resistência de até 450 kg.

APLICAÇÃO: área externa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

Banco em madeira plástica.

LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA

DESCRIÇÃO: Lixeira para coleta seletiva – seis cores e materiais – para separação dos materiais em: papel, vidro, plástico, orgânico, metal e reciclável. Colocada, incluso pedestal confeccionada em ferro Ø 2", pintura epóxi.

APLICAÇÃO: Área de recreação/refeitório.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

Lixeira coletiva

LIXEIRA TIPO STRASSE

DESCRIÇÃO: Lixeira tipo strasse padrão (45x45x100)cm, corpo e cesto em aço galvanizado, acabamentos em alumínio fundido e madeira nobre tratada. Incluso instalação.

APLICAÇÃO: área externa – próximo ao campo de futebol.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

Lixeira tipo strasse

REDE PARA TRAVE

DESCRIÇÃO: Rede para traves de futebol com fios de 03 mm. Malha de polietileno - polipropileno (12x12) cm.

EXECUÇÃO: Realizar a compra e colocação da rede nas traves conforme descrição.

APLICAÇÃO: Traves no campo poliesportivo.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Par.

TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA

DESCRIÇÃO: Trave para campo de esportes no cdi, 08 cm de diâmetro, dimensões (300x200) cm (largura/altura), 100 cm de recuo inferior e 60 cm de recuo superior na cor branca.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá executar a colocação das traves no campo de futebol conforme descrição.

APLICAÇÃO: Campo poliesportivo.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Par.

Modelo de trave com rede para futebol de areia.

BANCO COM BASE EM PAVER

DESCRIÇÃO: Banco com base em paver e assento em tábuas de madeira grápia seca.

EXECUÇÃO: Realizar a execução do banco de 5 lados conforme a imagem. As tábuas de madeira grápia seca do assento possuirão largura de 15 cm e espessura 2,5cm e serão parafusadas na argamassa pré-fabricada de cimento colante AC-III com aditivo impermeabilizante com parafusos sextavados sob. ZB 1/4" x 65mm. Dentro do banco terá aterro com macadame comum saibro de rocha granítica e em cima camada de 10cm de brita 1. Incluso mão de obra e ferramentas e excluso aterro. Excluso também o paver, pois o mesmo será utilizado do reaproveitamento do paver existente na entrada a ser removido - conforme projeto. Tela de aço soldada com malha de (150x50)mm em torno do banco para fechamento do paver. Executar lastro de brita em baixo do banco. Semear vegetação

Banco com base em paver e assento em tábuas de madeira grápia seca

APLICAÇÃO: Área externa – conforme projeto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: un.

LASTRO DE BRITA 01

DESCRIÇÃO: Lastro de brita 01.

EXECUÇÃO: Executar lastro de brita 01 no estacionamento, na academia pública e seu entorno conforme projeto, dentro do banco com base de paver e na base das fôrmas das estruturas de concreto da cerca. Espessura de 3cm na base das fôrmas e de 5cm no restante.

APLICAÇÃO: Área externa – ver projeto urbanismo.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m³.

POSTE DE ILUMINAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICO

DESCRIÇÃO: Poste de iluminação solar fotovoltaico com lâmpadas de LED 30 W e 3900 lumens com 5 metros de altura, poste metálico e caixa de proteção da bateria zincada a fogo. Autonomia: três dias sem sol. Incluso instalação dos postes.

Poste de iluminação solar fotovoltaico

APLICAÇÃO: área externa – conforme projeto luminotécnico.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

GRAMA ESMERALDA

DESCRIÇÃO: Plantio de grama esmeralda em rolo com terra adubada.

EXECUÇÃO: A empresa deverá preparar o solo corretamente para a aplicação da grama, estando à superfície propícia para receber o gramado, sem entulhos, pedras, pragas, etc. Não jogar água nos rolos antes do plantio. Os rolos devem estar todos alinhados e uniformes na hora da instalação e, caso necessário, usar linha de pedreiro para execução perfeita do serviço. As gramas deverão apresentar coloração natural e sem sinais de degradação em função do tempo.

APLICAÇÃO: área externa – ver projeto urbanismo.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

Grama esmeralda em rolo.

AREIA MÉDIA LAVADA

DESCRIÇÃO: Lastro de areia média lavada, espessura 10 cm.

EXECUÇÃO: A empresa deverá executar um lastro de areia espessura 10 cm.

APLICAÇÃO: Campo de futebol.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m³.

MEIO-FIO

DESCRIÇÃO: Meio-fio de concreto armado moldado in loco, largura 20 cm e altura 15 cm. Incluso escavação e aterro apiloado.

EXECUÇÃO: A superfície do terreno de base deve estar devidamente regularizada, lisa e isenta de partículas soltas ou sulcadas. Não é permitida a execução do meio fio em dia de chuva.

Meio fio moldado in loco

APLICAÇÃO: Conforme projeto – perímetro dos locais com paver e canteiros.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m.

PLANTIO DE ONZE HORAS COLORIDAS

DESCRIÇÃO: Plantio de onze horas coloridas com terra adubada.

EXECUÇÃO: A empresa deverá executar um lastro de areia espessura 10 cm.

Flores onze horas.

APLICAÇÃO: Canteiro do estacionamento.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m³.

PLANTIO DE ARBUSTO AZÁLEIA ROSA

DESCRIÇÃO: Plantio de arbustos azaléia com altura de no mínimo 70 cm com terra adubada.

EXECUÇÃO: A empresa deverá plantar arbustos de azaléia com altura de no mínimo 70 cm.

Arbusto Azaléia

APLICAÇÃO: Canteiro do caminho de entrada.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: un.

PLANTIO DE MORÉIA

DESCRIÇÃO: Plantio de moréia com altura de 30 cm com terra adubada.

EXECUÇÃO: A empresa deverá plantar planta moréia com altura de 30 cm.

Moréia

APLICAÇÃO: Dentro do banco de 05 lados com base em paver.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: un.

REDE DE NYLON

DESCRIÇÃO: Rede de nylon para proteção da quadra de areia existente com estrutura – incluso remoção da rede antiga.

EXECUÇÃO: Realizar a compra e colocação da rede de nylon sobre a estrutura existente no local, garantindo máxima fixação da rede sobre os postes e utilização de materiais de fixação resistentes.

Rede de nylon para fechamento lateral da quadra existente

APLICAÇÃO: Campo de areia existente.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

  - DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

DESCRIÇÃO: Escavação manual de cavas e valas para drenagem de águas pluviais de 1 até 2,5 metros e de até 1 metro.

EXECUÇÃO: Para a realização da drenagem pluvial na obra será necessário a escavação de valas para colocação dos tubos de drenagem, sendo assim, foi contabilizado em orçamento o valor de escavação mecanizada de valas .Realizar as escavações com os níveis adequados de direcionamento das águas para as caixas de passagem conforme projeto de drenagem.

APLICAÇÃO: Instalações para drenagem de águas pluviais.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m³.

TUBO DE PVC

DESCRIÇÃO: Tubo de PVC branco diâmetro de 75 mm e 150 mm para drenagem pluvial.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá executar as instalações dos tubos de PVC para a drenagem das águas seguindo conforme projeto de drenagem. O item inclui todas as conexões necessárias para ligação entre os tubos, sendo que estes devem ter inclinação correta para encaixes nas caixas de passagem, respeitando as inclinações indicadas em projeto para um funcionamento adequado do sistema. O tubo será do tipo soldável, e será usado adesivo autocolante apropriado para PVC.

APLICAÇÃO: Instalações para drenagem de águas pluviais.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m.

TUBO DE CONCRETO PA-2 PB

DESCRIÇÃO: Tubos de CONCRETO Ø300 mm e Ø400 mm para drenagem de água pluvial.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá executar o serviço conforme o projeto de drenagem específico. Incluindo assim os tubos para drenagem necessários para o bom desempenho das instalações. O tubo será de concreto, e usado argamassa traço 1:3 utilizada para vedação das conexões dos tubos de concreto com junta rígida. Realizar ligação nas bocas de lobo e vedação adequada para que não ocorram vazamentos. Seguir o desenvolvimento das instalações conforme projeto de drenagem.

APLICAÇÃO: Instalações para drenagem de águas pluviais.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m.

CAIXA DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO: Caixa de passagem (60x60)cm – medidas internas - altura variável, sem grelha, para drenagem pluvial em alvenaria de tijolos de concreto furados (10x20x5)cm. Ver detalhes no projeto de drenagem. Incluso tábuas para assentamento dos tubos e o assentamento.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá executar a caixa de passagem in loco com alvenaria de tijolos de concreto furados (10x20x5)cm com argamassa de assentamento confeccionada em obra com traço 1:3 e argamassa de revestimento interna com aditivo de impermeabilização.

APLICAÇÃO: Instalações para drenagem de águas pluviais.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m.

BOCA DE LOBO COM GRELHA EM CONCRETO

DESCRIÇÃO: Boca de lobo caixa (110x110)cm – medidas internas - altura variável, com grelha de concreto pré moldada padrão de vendas, para drenagem pluvial em alvenaria de tijolos de concreto furados (10x20x5)cm. Ver detalhes no projeto de drenagem.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá executar a boca de lobo in loco com alvenaria de tijolos de concreto furados (10x20x5)cm com argamassa de assentamento confeccionada em obra com traço 1:3 e argamassa de revestimento interna com aditivo de impermeabilização. Fundo em concreto com traço 1:4:8 e a regularização da base com argamassa impermeabilizante. Sua altura será variável e deverá atender as inclinações previstas em projeto para as tubulações, bem como o sentido destas. A vedação do tubo na boca de lobo deve ser correta a fim de não haver vazamentos.

APLICAÇÃO: Instalações para drenagem de águas pluviais.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Unidade.

ELEVAÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO, TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO

DESCRIÇÃO: Elevação das caixas de passagem/inspeção e do tanque séptico/filtro anaeróbio no nível do aterro.

EXECUÇÃO: A empresa deverá executar a elevação do sistema hidrossanitário citado acima, como também as caixas de passagem pré-moldadas existentes no local, pois o terreno será aterrado e atualmente o mesmo se encontra na altura considerada baixa. Por isso deverá se realizar esta elevação com o mesmo material existente no local, garantindo a total vedação nas emendas com material impermeável na altura que será executado o aterro. Deve-se obrigatoriamente levantar todas as caixas.

APLICAÇÃO: Sistema hidrossanitário e de drenagem nas caixas de passagem.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Unidade.

DRENAGEM ESPINHA DE PEIXE

DESCRIÇÃO: Execução de sistema espinha de peixe para drenagem do campo de futebol de areia com tubo dreno PEAD Ø110 mm corrugado e perfurado flexível, brita nº01 e manta geotêxtil (bidim) com transpasse de 20 a 30 cm. Incluso escavação, manta, tubulação, brita nº 01 e ligação no sistema existente. Vala com dimensões de (40x50) cm.

EXECUÇÃO: A empresa deverá realizar o sistema de dreno francês, mais conhecido como drenagem espinha de peixe conforme projetos disponíveis, e seguir todos os passos e garantir um serviço de qualidade. Incluso serviços de escavação de valas 40x50 cm para a colocação da tubulação PEAD conforme imagem abaixo, como também a colocação da manta geotêxtil nas emendas dos tubos com transposição de 20 a 30 cm e a aplicação da brita para drenagem completa sob o campo.

APLICAÇÃO: Campo de areia.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m³.

Tubo PEAD Ø110mm corrugado e perfurado flexível.

  - LIMPEZA FINAL DA OBRA

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

APLICAÇÃO: Restos de obra previamente depositados em caçamba.

DESCRIÇÃO: Deverá ser feita uma limpeza fina geral final, de modo que a obra fique em condições de imediata utilização.

APLICAÇÃO: 100 % da área de intervenção.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra deverá ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos não necessários aos serviços.

Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, revestimentos, etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela PMG. Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos.

As pavimentações e revestimentos de pedra serão polidos em definitivo e lustrados. Todas as manchas de salpico e tintas serão cuidadosamente removidas, dando especial atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação; deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e força, telefone, gás etc.).

Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de orçamento, tal serviço deve considerar-se incluído na taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (B.D.I.).

Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos de cerâmica, granito, cimentado, bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, será obrigatória a proteção dos pisos recém concluídos, nos casos em que a duração da obra ou a passagem obrigatória de operários assim o exigirem. A proteção mínima consistirá da aplicação de 01 demão de cera incolor.

  - AS BUILT – “COMO CONSTRUÍDO”

NBR 14645-1  Elaboração do “como construído” (as built) para edificações - Parte 1

NBR 14645-2  Elaboração do “como construído” (as built) para edificações - Parte 2

NBR 14645-3  Elaboração do “como construído” (as built) para edificações - Parte 3

DESCRIÇÃO: O AS BUILT (“como construído”) nada mais é do que um projeto representando fielmente aquilo que foi executado, com todas as alterações que se fizeram necessárias durante o decorrer da obra ou serviço, inclusive aquelas relativas à locação. É o Catálogo de projetos elaborado pela executora da obra, durante a construção ou reforma que retrate a forma exata de como foi construído ou reformado o objeto contratado.

O AS BUILT é de fundamental importância para o órgão contratante em razão das necessárias manutenções e alterações futuras, sendo um dos requisitos para emissão do Termo de Recebimento Definitivo além de ser exigido pela lei de licitações para obras de engenharia. Sua elaboração deve estar prevista expressamente no edital de licitação, fazendo parte, inclusive, do orçamento da obra.

Antes da entrega final da obra, a Contratada obrigatoriamente deverá entregar o projeto AS BUILT ou “COMO CONSTRUÍDO” ao setor de engenharia da Secretaria de Educação. A empreiteira deverá especificar circunstanciadamente nos projetos, todas as modificações e alterações introduzidas no plano inicial da obra, para o que ser – lhe - á fornecido o projeto básico completo em arquivo digital.

APLICAÇÃO: 100 % da área de intervenção.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: o AS BUILT deverá receber a aprovação do engenheiro fiscal da obra que verificará se as alterações apresentadas conferem com as realizadas.

- CADERNO DE ENCARGOS

- DISPOSIÇÕES GERAIS

A comunicação oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar é o Diário de Obras que deverá ser preenchido diariamente.

No início dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos os materiais especificados, pois não serão aceitos pedidos de substituição de materiais ou de prorrogação de prazos devido à dificuldade de encontrar um produto na praça.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. Para a execução dos serviços será exigida obediência ao projeto, obtendo ótimo acabamento nos serviços.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.

- ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência o nome do engenheiro responsável com suas prerrogativas profissionais.

Deverá apresentar com antecedência obrigatoriamente antes do início das obras todas as ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica) pertinentes à responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposição em executar as ordens da Fiscalização.

A CONTRATADA deverá montar um escritório na obra, com dependências para uso da fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito andamento dos serviços de construção.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, especificações técnicas, orçamentos, cronogramas, Alvarás, Certidões, Licenças e ARTs e demais elementos que interessam ao serviço, evitando-se interrupções por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diário em 03 (três vias), sendo a 1ª e a 2ª vias destacáveis, ficando a 3ª via no bloco. A primeira via após devidamente anotada e assinada, deverá ser entregue a fiscalização da PMG.

A vigilância será ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

- FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização será exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos informativos.

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o Projeto e suas Especificações Técnicas, devendo consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificação.

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO.

- PLACAS

Todas as placas serão mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização.

A CONTRATADA é responsável pela afixação das placas de obra, exigidas pela legislação do CREA e demais

órgãos.

As placas indicativas da empreendedora (PMG) e do órgão repassador dos recursos serão segundo desenhos fornecidos pela FME.

- LIMPEZA PERMANENTE

A obra deverá ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos não necessários aos serviços.

Todo o entulho e caliça resultantes das obras deverão ser depositados em contêineres ou caçambas metálicas, devidamente de acordo a legislação municipal, e depois de carregado deverá ser transportado para local que atenda às exigências da municipalidade.

- QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir.

Todo o material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou serviços que constam nestas especificações, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orçamento completo, catálogos e receber aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal de Gaspar.

- EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra qualificada, necessários ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos básicos fornecidos, bem como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados às obras e ou serviços da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários.

Competirá à CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, neste caderno.

Haverá particular atenção para o comprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

- SEGURANÇA NA OBRA

Com relação à segurança do trabalho, serão obedecidas todas as recomendações contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento).

- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI e NR-1 - Disposições Gerais.

- PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Eficiente e ininterrupta vigilância será exercida pelo CONSTRUTOR para prevenir riscos de incêndio no canteiro de obras, mantendo - se ainda um extintor de incêndios na obra. Poderá a FISCALIZAÇÃO, sempre que julgar necessário, ordenar providências para modificar hábitos de trabalhadores e depósitos de materiais que ofereçam nacos de incêndio às obras.

- ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra será entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer entulho no terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada reconstituição da área do canteiro a sua situação original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro fiscal da obra.

- RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Na verificação final, serão obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de serviços e obras de engenharia e arquitetura).

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídas de perfeito acordo com o contrato, a Contratada deverá encaminhar um ofício à chefia de fiscalização solicitando a entrega da obra. Após a vistoria será lavrado um Termo de Recebimento Provisório.

Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos brinquedos e mobiliário, fazendo-se o teste de uso, verificação da pintura, condições das ferragens, e etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro deverá ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da construção, das instalações e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalização.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 30 (trinta) dias após o Recebimento Provisório, referido no item 01, e se tiverem sido satisfeito a seguinte condição.

Atendidas todas as reclamações da Fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e serviços executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo conterá formal declaração de que o prazo mencionado no artigo 1245 do Código Civil’, será contado, em qualquer hipótese, a partir da data desse mesmo termo.

GASPAR, SETEMBRO DE 2018

Edmundo de J. Araújo jr.

Engenheiro Civil – CREA/SC 053875-8