MEMORIAL DESCRITIVO COMPLEMENTAR E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Reforma das instalações elétricas

CDI DEPUTADO FRANCISCO MASTELLA

BAIRRO – POÇO GRANDE

EDMUNDO DE J. ARAÚJO JR.

ENGENHEIRO CIVIL – CREA/SC 053875-8

OUTUBRO 2018

  - APRESENTAÇÃO

O presente Projeto Elétrico faz referência sobre a intervenção técnica para obra de Reforma das instalações elétricas do Centro de Desenvolvimento Infantil DEPUTADO FRANCISCO MASTELLA. Desse objeto temos as seguintes definições:

- REFORMA: substituição de fiação, cabeamento, interruptores, tomadas, lâmpadas, luminárias, disjuntores e quadro de distribuição existentes, além de reparos nas instalações existentes.

O PROJETO ELÉTRICO em conjunto com o MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS (ORÇAMENTO), CORNOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e PRANCHAS, formam toda documentação técnica necessária para a execução desta obra.

Obra de Reforma das instalações elétricas do Centro de Desenvolvimento Infantil DEPUTADO FRANCISCO MASTELLA encontra-se na Rua Francisco Spengler, Bairro Poço Grande, no Município de Gaspar-SC.

  - JUSTIFICATIVA

O projeto visa realizar a reforma das instalações elétricas do CDI Deputado Francisco Mastella, haja vista que a rede elétrica do local se encontra comprometida devido ao tempo. A reforma aumentará a segurança das crianças e funcionários ao usarem os aparelhos elétricos, os quais são suscetíveis a choques elétricos caso não estiverem dimensionadas corretamente. Além disso, a instalação de dispositivos de segurança contra choques, surtos elétricos e afins serão instalados para garantir a segurança de todos.

  - O PROJETO

Referente à reforma com as devidas complementações e acabamento de acordo com as normas técnicas vigentes (construção civil/ engenharia). Trata-se de uma intervenção em uma área total de com área total construída de 644,40 m².

  - DISCREPÂNCIAS E INTERPRETAÇÕES

      - Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações técnicas e os desenhos gerais e detalhes das representações gráficas prevalecerão os detalhes seguidos das especificações técnicas sobre os desenhos gerais;

      - Em caso de divergência entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior escala; assim, prevalecerão os detalhes sobre as plantas gerais;

      - Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e as dimensões medidas em escala prevalecerão as cotas;

      - Todos os detalhes de obra e serviços constantes no memorial e não nas representações gráficas e todos os detalhes constantes nas representações gráficas e não no memorial serão considerados integrantes deste projeto;

      - As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverão ser comprovadas no local, prevalecendo as últimas;

      - Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo poderá ser feita sem autorização oficial da Fiscalização da obra;

      - A fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e memoriais fornecidos.

      - Todo e qualquer início de serviço deve ser comunicado ao engenheiro fiscal com uma antecedência de 24 horas.

NOTA: NA SEQUÊNCIA DESTE MEMORIAL SERÁ DESCRITO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUÇÃO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO FIXADOS PARÂMETROS MÍNIMOS A SEREM ATENDIDOS TANTO PARA MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PLACA DA OBRA

DESCRIÇÃO: Placa da obra em chapa de aço galvanizado.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá instalar a placa de obra em local visível na parte frontal do educandário. A placa deverá ser fixada em escoras de madeira enterradas a, pelo menos, 50 cm de profundidade e deverá conter barras de escoramento na parte de trás para segurança em relação a quedas. A altura da base inferior da placa deverá ser maior ou igual a 1,80m de altura.

Modelo de placa de obra.

PLACA DE OBRA DO MUNICIPIO DE GASPAR-SC

LINHA DIVISÓRIA NO ½ DA PLACA

FONTES NA COR PRETA E QUE SEJA DISTRIBUIDA IGUALMENTE ENTRE OS PARÁGRAFOS

TAMANHO MAIOR DE FONTE E EM NEGRITO SOMENTE OBJETO DA OBRA NESTE EXEMPLO “REFORMA E AMPLIAÇÃO”

MARGEM ACIMA E ABAIXO COM ESPAÇAMENTOS IGUAIS COMO TABMÉM MARGEM DIREITA E ESQUERDA.

LADO ESQUERDO (BANDEIRA): FUNDO NA COR CINZA BEM CLARO (QUASE GELO)

LADO DIREITO: FUNDO NA COR BRANCO NEVE

COR DA BANDEIRA: 02 FAIXAS VERTICAIS AMARELA (EXTREMIDADE) E BRANCA (MEIO)

DADOS PARA PLACA:

VER NOS DOCUMENTOS: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, ART-EXECUÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME.

APLICAÇÃO: Área do pátio da Escola.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: m².

TELA TAPUME PLÁSTICA EXTRUSADA

DESCRIÇÃO: Tela tapume plástica extrusada para proteção dos ambientes com intervenção.

EXECUÇÃO: A empresa deverá instalar a tela ao redor de todos os ambientes com espessura de 0,5mm e altura de 1,20 metros conforme modelo da foto, com reaproveitamento em todos os ambientes.

Tela de plástico extrusada para proteção da obra.

APLICAÇÃO: Ambientes com intervenção.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: m².

O projeto elétrico, assim como a sua execução, deve estar de acordo com as normas estabelecidas a seguir:

NBR15465 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos de desempenho

NBR 6689 – Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais

NBR 5361 – Disjuntores de baixa tensão

NBR NM60898 – Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção – 18.21 – Instalações elétricas

NBR 5382 Verificação de iluminância de interiores

NBR 5413 Iluminância de Interiores

NBR 5456 Eletricidade geral – Terminologia

NBR 5461 Iluminação

NBR 6150 01-dez-80 Eletroduto de PVC rígido

OBSERVAÇÕES:

- A iluminação artificial além de atender aos requisitos de conforto visual, deverá atingir os valores mínimos de iluminamento previstos pela NBR-5413 e apresentar a maior uniformidade possível, buscando-se ainda minimização dos custos de instalação, manutenção e operação.

- Tanto quanto possível as instalações de iluminação deverão prever manobras parciais que permitam variar o nível de iluminação em função do uso e da iluminação natural. Os condutores serão embutidos nas paredes, lajes e peças em concreto armado com eletrodutos flexíveis. Deverá ser colocado disjuntor específico para cada circuito de iluminação.

- As instalações elétricas deverão ser executadas conforme o projeto específico e deverão estar de acordo com a NBR de instalações elétricas e exigências da concessionária local.

- Somente empregar materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfaçam às Normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis, e, ainda, deverão ter a classe e a procedência impressas no material.

- O executante deverá efetuar os testes das instalações junto com a equipe de FISCALIZAÇÃO, que dará ou não sua aprovação. Estas, além de não apresentar defeitos de montagem, deverão funcionar nas partes e no conjunto, de acordo com as especificações, os parâmetros e os dados do projeto.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM²

DESCRIÇÃO: Cabo de cobre flexível 25mm² isolado com policloreto de vinil (pvc), tipo pvc/a para 70° c, anti-chama (bwf-b). Para os condutores serão utilizados fios de cobre flexíveis de alta condutibilidade e isolamento em PVC resistente à chama não sendo admitidas emendas dentro dos eletrodutos.

Cabo de cobre flexível isolado, 25mm²

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: m.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², 4MM² E 6MM²

DESCRIÇÃO: Cabo de cobre flexível 2,5mm², 4mm² ou 6mm² isolado com policloreto de vinil (pvc), tipo pvc/a para 70 °C, anti-chama (bwf-b). Para os condutores serão utilizados fios de cobre flexíveis de alta condutibilidade e isolamento em PVC resistente à chama não sendo admitidas emendas dentro dos eletrodutos.

EXECUÇÃO: Para facilidade de identificação os condutores serão fornecidos em cores diversas devendo ser observadas nos circuitos de distribuição conforme projeto.

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², 4mm² e 6mm²

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: m.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN – 10A, 16A, 20A E 32A

DESCRIÇÃO: Disjuntor monopolar tipo DIN – 10A, 16A, 20A e 32A. Marcas – Tramontina, Steck ou Siemens.

Disjuntor monopolar tipo DIN

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: un.

DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A

DESCRIÇÃO: Disjuntor tripolar tipo DIN – 70A para entrada de energia. Marcas – Tramontina, Steck ou Siemens.

Disjuntor monopolar tipo DIN

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: un.

DISPOSITIVO INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL – IDR

DESCRIÇÃO: Dispositivo Interruptor Diferencial Residual - IDR 4P, 80A e 30ma. Marcas – Tramontina, Steck ou Siemens.

Dispositivo interruptor diferencial residual

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: un.

ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLÍTICA PERFURADA (100X50X3000)MM

DESCRIÇÃO: Eletrocalha galvanizada eletrolítica perfurada (100x50x3000)mm.

EXECUÇÃO: Seguir o desenvolvimento das instalações e a posição das eletrocalhas conforme projeto elétrico.

Eletrocalha perfurada (100x50x3000)mm chapa #16 G.F

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: m.

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ANTI-CHAMA

DESCRIÇÃO: Eletroduto de PVC flexível corrugado 25mm (3/4”) anti-chama. Marcas – Amanco, Tigre ou Elecon.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá executar o serviço conforme o projeto elétrico. Incluindo assim os eletrodutos flexíveis para proteção dos condutores necessários para o funcionamento adequado que atenda as especificações do local. O tubo será de PVC corrugado. Seguir o desenvolvimento das instalações conforme projeto elétrico.

Eletroduto PVC flexível corrugado

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m.

ELETRODUTO PVC RÍGIDO

DESCRIÇÃO: Eletroduto de PVC rígido roscável 25mm (3/4)” x 3m. Marcas – Amanco, Tigre ou Elecon.

EXECUÇÃO: A empresa contratada deverá executar o serviço conforme o projeto elétrico. Incluindo assim os eletrodutos de PVC rígidos roscáveis para proteção dos condutores necessários para o funcionamento adequado que atenda as especificações do local. O tubo será de PVC rígido roscável. Seguir o desenvolvimento das instalações conforme projeto elétrico.

Eletroduto PVC rígido liso

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: un.

INTERRUPTOR DE 01 TECLA

DESCRIÇÃO: Interruptor simples ou paralelo 01 tecla. Incluso suporte e placa (embutir) - fornecimento e instalação. Marcas – Tramontina, Pial ou Fame. Interruptor no padrão da foto.

Interruptor de 01 tecla

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: un.

INTERRUPTOR DE 01 TECLA COM 01 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T

DESCRIÇÃO: Interruptor simples 1 tecla com 1 tomada de embutir 2P+T, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Marcas – Tramontina, Pial ou Fame. Interruptor no padrão da foto.

Interruptor de 1 teclas com 1 tomada 2P + T universal

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: un.

INTERRUPTOR SIMPLES DE 02 TECLAS

DESCRIÇÃO: Interruptor simples de 02 teclas. Incluso suporte e placa (embutir) - fornecimento e instalação. Marcas – Tramontina, Pial ou Fame. Interruptor no padrão da foto.

Interruptor de 02 teclas

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: un.

INTERRUPTOR DE 02 TECLAS COM TOMADA DE EMBUTIR 2P+T

DESCRIÇÃO: Interruptor simples, 2 módulos com 1 tomada de embutir 2P+T, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Marcas – Tramontina, Pial ou Fame. Interruptor no padrão da foto.

Interruptor de 2 teclas com 01 tomada 2P + T universal

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: un.

TOMADA 2P+T UNIVERSAL

DESCRIÇÃO: Tomada monofásica 2p+t com placa. Instaladas na altura de 1,55m (base), de embutir em caixas retangulares. Marcas – Tramontina, Pial ou Fame. Interruptor no padrão da foto.

Tomada 2P + T universal

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: un.

INTERRUPTOR SIMPLES DE 03 TECLAS

DESCRIÇÃO: Interruptor simples de 03 teclas. Incluso suporte e placa (embutir) - fornecimento e instalação. Marcas – Tramontina, Pial ou Fame. Interruptor no padrão da foto.

Interruptor simples de 03 teclas

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: un.

TOMADA DE EMBUTIR UNIVERSAL 2P+T 01 MÓDULO – 20A

DESCRIÇÃO: Tomada de embutir universal 2p+t 1 módulo – 20ª, incluso suporte e placa (embutir) - fornecimento e instalação. Marcas – Tramontina, Pial ou Fame. Tomada no padrão da foto.

Tomada com 1 módulo 2P+T 20A

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: un.

TOMADA DE EMBUTIR UNIVERSAL 2P+T 2 MÓDULOS – 20A

DESCRIÇÃO: Tomada de embutir universal 2p+t 2 módulos – 20A, incluso suporte e placa (embutir) - fornecimento e instalação. Marcas – Tramontina, Pial ou Fame. Tomada no padrão da foto.

Tomada com 02 móduloS 2P+T - 20ª

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: un.

LUMINÁRIAS E LÂMPADAS

Deverão ser instaladas luminárias em quantidade conforme definido no projeto elétrico. Todas as lâmpadas deverão ser de LED.

LUMINÁRIA LED

DESCRIÇÃO: Luminária LED 18W e 24W tipo plafon, quadrada (30X30)cm com proteção de leitos, 4000 k, conforme modelo abaixo. Marcas – Stella, Taschibra ou Illumipro.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: un.

Modelo de luminárias LED 18W e 24W tipo plafon.

LÂMPADA E-27 9W

DESCRIÇÃO: Luminária LED 18W e 24W tipo plafon, quadrada (30X30)cm com proteção de leitos, 4000 k, conforme modelo abaixo.

Lâmpada E-27 9W.

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: un.

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS

DESCRIÇÃO: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – Classe II – 45KA. Marcas – Tramontina, Steck ou Siemens.

Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – Classe II – 45KA.

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: un.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD)

DESCRIÇÃO: Quadro de distribuição de sobrepor c/ barramento trifásico p/ 50 disjuntores monopolares (42 a serem utilizados + 8 reservas), mais disjuntor geral (separado) com barramento de 150A. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada.

Quadro de distribuição

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: un.

REFLETOR EXTERNO LED HOLOFOTE

DESCRIÇÃO: Refletor externo em alumínio e vidro com lâmpada LED holofote 100 W a prova d’água com fixador para áreas externas conforme modelo abaixo.

Modelo de refletor LED holofote 100 W a prova d’água.

APLICAÇÃO: Instalações elétricas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: un.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

APLICAÇÃO: Restos de obra previamente depositados em caçamba.

DESCRIÇÃO: Deverá ser feita uma limpeza fina geral final, de modo que a obra fique em condições de imediata utilização.

APLICAÇÃO: 100 % da área de intervenção.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra deverá ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos não necessários aos serviços.

Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, revestimentos, etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela PMG. Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos.

As pavimentações e revestimentos de pedra serão polidos em definitivo e lustrados. Todas as manchas de salpico e tintas serão cuidadosamente removidas, dando especial atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação; deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e força, telefone, gás etc.).

Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de orçamento, tal serviço deve considerar-se incluído na taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (B.D.I.).

Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos de cerâmica, granito, cimentado, bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, será obrigatória a proteção dos pisos recém concluídos, nos casos em que a duração da obra ou a passagem obrigatória de operários assim o exigirem. A proteção mínima consistirá da aplicação de 01 demão de cera incolor.

AS BUILT – “COMO CONSTRUÍDO”

NBR 14645-1  Elaboração do “como construído” (as built) para edificações - Parte 1

NBR 14645-2  Elaboração do “como construído” (as built) para edificações - Parte 2

NBR 14645-3  Elaboração do “como construído” (as built) para edificações - Parte 3

DESCRIÇÃO: O AS BUILT (“como construído”) nada mais é do que um projeto representando fielmente aquilo que foi executado, com todas as alterações que se fizeram necessárias durante o decorrer da obra ou serviço, inclusive aquelas relativas à locação. É o Catálogo de projetos elaborado pela executora da obra, durante a construção ou reforma que retrate a forma exata de como foi construído ou reformado o objeto contratado.

O AS BUILT é de fundamental importância para o órgão contratante em razão das necessárias manutenções e alterações futuras, sendo um dos requisitos para emissão do Termo de Recebimento Definitivo além de ser exigido pela lei de licitações para obras de engenharia. Sua elaboração deve estar prevista expressamente no edital de licitação, fazendo parte, inclusive, do orçamento da obra.

Antes da entrega final da obra, a Contratada obrigatoriamente deverá entregar o projeto AS BUILT ou “COMO CONSTRUÍDO” ao setor de engenharia da Secretaria de Educação. A empreiteira deverá especificar circunstanciadamente nos projetos, todas as modificações e alterações introduzidas no plano inicial da obra, para o que ser – lhe - á fornecido o projeto básico completo em arquivo digital.

APLICAÇÃO: 100 % da área de intervenção.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: o AS BUILT deverá receber a aprovação do engenheiro fiscal da obra que verificará se as alterações apresentadas conferem com as realizadas.

CADERNO DE ENCARGOS

- DISPOSIÇÕES GERAIS

A comunicação oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar é o Diário de Obras que deverá ser preenchido diariamente.

No início dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos os materiais especificados, pois não serão aceitos pedidos de substituição de materiais ou de prorrogação de prazos devido à dificuldade de encontrar um produto na praça.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. Para a execução dos serviços será exigida obediência ao projeto, obtendo ótimo acabamento nos serviços.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.

- ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência o nome do engenheiro responsável com suas prerrogativas profissionais.

Deverá apresentar com antecedência obrigatoriamente antes do início das obras todas as ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica) pertinentes à responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposição em executar as ordens da Fiscalização.

A CONTRATADA deverá montar um escritório na obra, com dependências para uso da fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito andamento dos serviços de construção.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, especificações técnicas, orçamentos, cronogramas, Alvarás, Certidões, Licenças e ARTs e demais elementos que interessam ao serviço, evitando-se interrupções por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diário em 03 (três vias), sendo a 1ª e a 2ª vias destacáveis, ficando a 3ª via no bloco. A primeira via após devidamente anotada e assinada, deverá ser entregue a fiscalização da PMG.

A vigilância será ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

- FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização será exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos informativos.

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o Projeto e suas Especificações Técnicas, devendo consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificação.

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO.

- PLACAS

Todas as placas serão mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização.

A CONTRATADA é responsável pela afixação das placas de obra, exigidas pela legislação do CREA e demais

órgãos.

As placas indicativas da empreendedora (PMG) e do órgão repassador dos recursos serão segundo desenhos fornecidos pela FME.

- LIMPEZA PERMANENTE

A obra deverá ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos não necessários aos serviços.

Todo o entulho e caliça resultantes das obras deverão ser depositados em contêineres ou caçambas metálicas, devidamente de acordo a legislação municipal, e depois de carregado deverá ser transportado para local que atenda às exigências da municipalidade.

- QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir.

Todo o material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou serviços que constam nestas especificações, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orçamento completo, catálogos e receber aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal de Gaspar.

- EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra qualificada, necessários ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos básicos fornecidos, bem como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados às obras e ou serviços da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários.

Competirá à CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, neste caderno.

Haverá particular atenção para o comprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

- SEGURANÇA NA OBRA

Com relação à segurança do trabalho, serão obedecidas todas as recomendações contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento).

- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI e NR-1 - Disposições Gerais.

- PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Eficiente e ininterrupta vigilância será exercida pelo CONSTRUTOR para prevenir riscos de incêndio no canteiro de obras, mantendo - se ainda um extintor de incêndios na obra. Poderá a FISCALIZAÇÃO, sempre que julgar necessário, ordenar providências para modificar hábitos de trabalhadores e depósitos de materiais que ofereçam nacos de incêndio às obras.

- ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra será entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer entulho no terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada reconstituição da área do canteiro a sua situação original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro fiscal da obra.

- RECEBIMENTO PROVISÓRIO:

Na verificação final, serão obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de serviços e obras de engenharia e arquitetura).

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídas de perfeito acordo com o contrato, a Contratada deverá encaminhar um ofício à chefia de fiscalização solicitando a entrega da obra. Após a vistoria será lavrado um Termo de Recebimento Provisório.

Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos brinquedos e mobiliário, fazendo-se o teste de uso, verificação da pintura, condições das ferragens, e etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro deverá ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da construção, das instalações e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalização.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 30 (trinta) dias após o Recebimento Provisório, referido no item 01, e se tiverem sido satisfeito a seguinte condição.

Atendidas todas as reclamações da Fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e serviços executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo conterá formal declaração de que o prazo mencionado no artigo 1245 do Código Civil’, será contado, em qualquer hipótese, a partir da data desse mesmo termo.

GASPAR, OUTUBRO DE 2018

Edmundo de J. Araújo jr.

Engenheiro Civil – CREA/SC 053875-8